《山西省五台县五台云海镁业有限公司大朴村

冶镁用白云岩矿矿产资源开发利用方案》评审意见书

忻矿开审字(2024)019号

忻州市矿产资源开发利用方案评审专家组

二〇二四年九月三十日

| 方案名称： | 山西省五台县五台云海镁业有限公司大朴村冶镁用白云岩矿矿产资源开发利用方案 |
| --- | --- |
| 方案编制单位： | 山西省第九地质工程勘察院有限公司 |
| 方案汇报人员： | 窦丽霞 |
| 专家组组长： | 印海南 |
| 专家组成员： | 王永明董月田杨计远 李长城王红英张凌云 |
| 评审会议地点： | 忻州市规划和自然资源局九楼会议室 |
| 评审会议日期： | 二〇二四年九月一日 |

《山西省五台县五台云海镁业有限公司大朴村

冶镁用白云岩矿矿产资源开发利用方案》评审意见

根据国土资源部《关于加强矿产资源开发利用方案审查的通知》(国土资发〔1999〕98号)、山西省自然资源厅《关于进一步规范矿产资源开发利用和环境保护与土地复垦方案编制及审查工作的通知》(晋自然资发〔2021〕1号)文件和工作需要，忻州市规划和自然资源局从专家库中抽取了7名高级工程师组成的专家组，于2024年9月1日按照忻州市规划和自然资源局《关于进一步规范市级发证矿山企业矿产资源储量核实报告、矿产资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案编制评审备案办法的通知》(忻自然资发〔2021〕105号)要求，对山西省第九地质工程勘察院有限公司编制提交的《山西省五台县五台云海镁业有限公司大朴村冶镁用白云岩矿矿产资源开发利用方案》(以下简称《方案》)，在忻州市规划和自然资源局九楼会议室进行了集体会议审查。会议听取了五台云海镁业有限公司对矿区现状的说明，编制单位介绍了《方案》编制情况及主要内容，与会人员进行了提问和质询，各位专家提出了修改意见及应补充的技术资料。编制单位对《方案》进行了修改补充完善，于2024年9月30日经专家组复核通过，形成如下评审意见。

# 一、矿区概况

山西省五台县五台云海镁业有限公司大朴村冶镁用白云岩矿位于五台县城200°方位，直距约9km的大朴村北一带，行政区划隶属于五台县东冶镇管辖。地理坐标（CGCS2000坐标系）东经***°**′**.**″-***°**′**.**″，北纬**°**′**.**″-**°**′**.**″，矿区中心点坐标：东经***°**′**.**″、北纬**°**′**.**″。

山西省五台县五台云海镁业有限公司大朴村冶镁用白云岩矿为五台县人民政府确定的多个矿山整合矿区，由原五台县东冶镇大朴白云岩经销部、五台县金鹰建材有限公司、五台县盟盛白云石矿业有限公司、忻州市东平工贸有限公司及五台县兴杨矿业有限公司5个采矿权及空白资源整合而成。五台云海镁业有限公司于2023年11月3日以公开出让方式取得了该采矿权（忻矿出示字〔2023〕3号）。矿山地址：五台县东冶镇大朴村；出让矿种：白云岩；出让面积：2.79km2；拟出让年限为30年；出让资源储量冶镁用白云岩34517万吨、耐火用白云岩12245万吨、建筑用白云岩11133万吨，赋存标高1290m—832m。矿区范围由25个拐点圈定，拐点坐标见下表。

矿区范围拐点坐标

| 点号 | CGCS2000坐标系3度带 |  | CGCS2000坐标系6度带 |  | CGCS2000坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y | 经度B(dms) | 纬度L(dms) |
| 1 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 2 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 3 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 4 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 5 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 6 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 7 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 8 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 9 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 10 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 11 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 12 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 13 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 14 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 15 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 16 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 17 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 18 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 19 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 20 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 21 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 22 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 23 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 24 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 25 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |

山西省五台县五台云海镁业有限公司大朴村冶镁用白云岩矿现处于基建停产状态，整合后矿山除北西部与五台县地质矿产开发公司五级白云岩矿相邻外，区内及周边无其他矿权设置。

# 二、开发利用方案简介

1、矿产资源及其利用情况

根据2023年7月山西省第三地质工程勘察院有限公司提交的《山西省五台县大朴村冶镁用白云岩矿勘探地质报告》,截至2023年7月31日，矿区查明冶镁用白云岩矿资源量34517万t，其中探明资源量4530万t，控制资源量19849万t，推断资源量10138万t，其中可采资源量32913万t（探明资源量4530万t，控制资源量19171万t，推断资源量9212万t），边坡占用资源量1604万t（控制资源量678万t，推断资源量926万t）。资源储量估算标高为1290-832m。报告于2023年9月1日由山西省矿业联合会技术服务中心评审专家组以晋矿联储审字[2023]92号文评审通过，报告基本满足本方案的编制要求。

2、开采方式、生产规模及服务年限

《方案》确定开采方式为山坡露天开采，自上而下的水平分台阶开采。设计矿区边界留设保安矿柱宽度为2m，设计利用资源储量47540.7万吨，其中冶镁用白云岩矿资源量29311.5万吨，耐火用白云岩矿8863万吨，建筑石料用白云岩矿9366.2万吨。设计可采储量为45163.67万吨，其中冶镁用白云岩矿资源量27845.93万吨，耐火用白云岩矿8419.85万吨，建筑石料用白云岩矿8897.89万吨。方案确定露天开采生产规模为1000万吨/年，平均剥采比0.11m3/m3；设计开采回采率95%，矿山服务年限47.16年（含基建期2年）。

3、产品方案

《方案》推荐的矿产品方案为：销售冶镁白云岩原矿石，销售60-45mm、45-30mm、30-15mm、15mm以下不同颗粒级的耐火材料用白云岩、建筑石料用白云岩石子。

4、露天采场及采剥工艺

本矿山采用山坡露天开采方式，公路开拓、汽车运输方案。确定采矿方法为山坡露天台阶式开采方法，开采顺序按照自上而下分台阶顺序开采，为了兼顾爆破与破碎锤凿岩开采工艺的衔接设计台阶高度15m，终了阶段高度为13-15m。采场自上而下共划分为1280m、1265m、 1250m、1235m、1220m、1205m、1190m、1175m、1160m、1145m、1130m、1115m、1100m、1085m、1070m、1055m、1040m、1025m、1010m、995m、980m、965m、950m、935m、920m、905m、890m、875m、860m、845m、832m共31个终了平台。最低开采底标高832m，最终边坡最大垂直高度小于458m。工作台阶坡面角小于65°，终了台阶坡面角为18°-65°，最终岩石边坡角：18°～50°，黄土边坡角不大于45°。本方案设计露天开采安全平台宽度5m，人工清扫平台宽度8m，每隔90m设置接滚石平台，最小工作平台宽度40m，露天采场底部最小宽度60m。

根据矿山资源储量分布情况，首采区位于采场西段，矿体估算资源储量标高1155-832m，矿体以上覆盖少。根据《有色金属采矿设计规范》露天开采备用矿量2-5个月，当阶段高度为1040m时，可采储量385万吨，基本满足准备矿量的要求；当阶段高度1010m时可采储量978万吨，基本满足1年以上开拓矿量（第一年按达产的90%计算），为首期开拓矿量。基建期矿山采场道路，排水设施基本形成，满足首采工作的需要。方案设计采矿许可证期限内基建期2年，达产期1年，运营期（稳产期）27年。西部11A线以西部分，分布多个小矿体，资源量较少，连续性较差，剥离量较大可采储量为705.3万吨，矿方计划基建期在该区域建设西部排土场，在排土场建设过程中回收该区域的零星资源，剥离物排放于外排土场，岩土分别储存，西部排土场建成后用于临时存储耐火白云岩和建筑石料用白云岩矿石用，后期白云岩矿清理完毕后及时进行复垦。

2台以上挖掘机在同一平台上作业时，相邻两台设备最小间距不小于50m。多排孔挤压爆破，汽车运输时，单斗挖掘机最小工作线长度为100m。穿孔凿岩、采装、剥离间距一般不小于50m、100m。

《方案》推荐穿孔设备为14台KQ150潜孔钻机，二次破碎采用11台沃尔沃EC480DL型挖掘机配锐猛RM200S破碎锤，配备12台三一SY750H-S（国四）型履带挖掘机、9台临工L955HL型装载机、37辆宇通YTK90E60t矿用自卸车。

5、总平面布置

首采区露天开采出入口位于矿区首采区北侧；工业广场布置在紧邻矿区北西部界外的宽阔平缓处；办公生活区布置在工业广场东侧平缓处；排土场设在距采场较近的小沟谷中；临时废渣场布置在工业广场内。

本方案设计排土场2个，其中一个设在距矿区界外东南部350m的沟谷中，土地利用类型为其他草地，该区域具有地形宽阔、坡度不大等特点。拟设置排土场地北东-南西长约930m，最宽处约880m，地形最低标高960m，最高标高1162m，占地面积37.30hm2，按8m的台阶高度分层堆积，排土场容积约659.43万m3，排土场设置拦渣墙，长度60m，高度5m；另一个为西部排土场，用于临时存储耐火白云岩和建筑石料用白云岩矿石、前期剥离物，西部排土场设计占地面积8.26hm2。然后再对首采区、二采区依次进行开采。前期可利用冶镁白云岩矿石直接运往加工场进行加工，剥离物分别运至内外排土场，内外排土场容积约1298.40万m3。设计的排土场可满足投产时的排放要求，且随着首采地段及时进行土地复垦利用，排土场内黄土也会随之清空，不影响后期境界内的矿石开采。

截水沟或排水渠、运输道路大部分设计在矿区范围以内。

6、综合利用方案

矿区范围内无其他可综合利用的矿产，该矿区综合利用主要为破碎加工产生的粒径小于0.15mm的废渣，在生产过程中产生的废渣集中堆放，闭坑时用于回填采空区使用，综合利用率设计为100%。

本矿山的剥离物为第四系上更新统黄土及矿体围岩，开采境界内剥离量为1948.39万m3，前期剥离物送至排土场处理，用于后期环境治理、土地复垦，设计综合利用率75%以上。

本矿山生产期废水主要为开挖除尘用水、道路抑尘洒水，该部分水一般会自然蒸发，不会产生径流；生活污水主要为矿区职工生活用水，矿山应配置完善的污水处理系统，经固液分离处理后的清水循环利用率应达到100%。

7、矿山环境保护与安全设施及措施

《方案》从保护环境，预防和治理采矿生产对生态环境的破坏及由其引发的地质灾害的角度以及水土保持、土地复垦等方面，提出了一些预防措施和治理方法及技术要求。

《方案》从保障安全生产，预防职业危害的角度，对矿山生产各主要环节分别提出了一些措施和管理技术要求。

8、项目投资估算

本矿为新立采矿权，建设投资费用总估算内容包括矿业权出让价款、矿山基建及开采、建筑工程、设备及工、器具设备购置、安装工程费用、工程建设其他费用、未预见工程费及流动资金等，建设投资总额需180558.27万元，企业自筹解决60%，贷款40%。

总成本费用：包括生产成本（含材料费、动力费、人工费、其他直接费用+间接费用等）、管理费用、财务费用、销售税金及附加等。据此计算总成本费用（生产成本、销售费用、企业所得税、管理费用、财务费用）59.18元/吨（矿石），投资利润率为25.99%，投资利税率为14.71%。

# 三、评审意见

1、《方案》编制目的一是为矿山办理采矿登记提供依据；二是为规范矿山企业的采矿行为，按照科学的采矿方法，合理的开采顺序，最大限度地利用矿区内矿产资源储量，并取得最大的经济效益和社会效益；三是为后续工作提供基础资料，《方案》编制目的任务明确。

2、《方案》按照原国土资源部《关于加强矿产资源开发利用方案审查的通知》（国土资发〔1999〕98号）、《山西省自然资源厅关于进一步规范矿产资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案编制及审查工作的通知》（晋自然资函〔2021〕1号）、《忻州市规划和自然资源局关于进一步规范市级发证矿山企业矿产资源核实报告、矿产资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案编制评审备案办法的通知》（忻自然资发〔2021〕105号）、《山西省自然资源厅关于完善责任体系提高矿山开发治理方案中矿产资源开发利用方案编审质量的通知》（晋自然资函〔2023〕931号）等文件进行编制，依据较充分。

3、《方案》编制中充分收集利用了已有的地质报告、矿山开采情况、矿区及周边人文和社会经济等资料，完成了矿山地质调查和室内资料整理、分析研究工作。工作程序、主要内容与格式基本符合有关规定和要求。

4、《方案》设计矿区范围内的矿体采用山坡露天开采。可供露天开采的冶镁用白云岩、耐火材料用白云岩、建筑石料用白云岩矿探明+控制+推断资源量为47540.7万吨予以设计利用，资源储量估算标高1290-832m。可采储量为：45163.67万吨。设计损失9822.1万吨（3460万m3），其中冶镁白云岩矿损失量5205.5万吨（1833万m3），耐火用白云岩矿损失量3382万吨（756万m3），建筑石料用白云岩矿损失量1766.8万吨（624万m3）。在现有地质资料的基础上，资源利用较为合理。

5、《方案》设计冶镁用白云岩、耐火材料用白云岩、建筑石料用白云岩矿生产规模为1000万吨/年，矿山服务年限约为47.16年（含基建期2年）。从矿山占用资源储量与生产规模、服务年限相匹配原则考虑，基本可行。

6、《方案》设计本矿山采用山坡露天开采方式，公路开拓，汽车运输方案。确定采矿方法为山坡露天台阶式开采方法，开采顺序按照自上而下顺序分台阶开采，开采台阶高度15m（底部845-832m台阶高度13m），终了台阶高度15m。采场自上而下共划分为1280m、1265m、1250m、1235m、1220m、1205m、1190m、1175m、1160m、1145m、1130m、1115m、1100m、1085m、1070m、1055m、1040m、1025m、1010m、995m、980m、965m、950m、935m、920m、905m、890m、875m、860m、845m、832m共31个终了台阶。工作阶段坡面角不大于65°，终了台阶坡面角为18°-65°，最终岩石边坡角：18°～50°。《方案》确定露天开采安全平台宽度5m ，人工清扫平台宽度8m，每隔90m设接滚石平台，宽度20m，最小工作平台宽度40m，露天采场底部最小宽度60m。开采顺序合理，各项参数的选择基本正确，推荐的露天开采工艺适宜本矿区使用。

7、《方案》对安全生产和职业危害的预防提出的措施及管理技术要求，符合《金属非金属矿山安全规程》和《建材矿山工程建设项目设计文件编制标准-建筑施工规范国家标准》的规定。

8、《方案》对该矿山基建的项目投资和矿山生产的成本费用进行了估算，估算方法基本准确，估算结果基本合理，可满足矿山生产需要。

# 四、问题及建议

1、《方案》设计的生产设施、排土场、工业场地等配套设施以及办公生活区都在批准的开采范围之外，建议矿方及时履行建设用地审批程序。

2、矿山企业应严格按开发利用方案、设计进行开采。《方案》所采用的山坡露天开采方案灵活适用，采矿工艺成熟可靠；矿区白云岩矿资源开采条件较优越；其外部供电及水资源等各项建设条件都已具备；目前矿产品销路基本稳定。无论从资源保护、合理利用角度，还是从技术经济角度来分析，开发该矿山是基本合理可行的。

3、矿区内受断层影响，Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ矿体控制程度低，建议矿山在今后的生产过程中，增加推断资源块段的探矿工程，提高资源量级别。

4、由于矿区工业广场设计位置离矿区采场较近，开采矿体时距工业广场或其它建构筑物300m范围内不得进行爆破作业，按《方案》设计采用破碎锤凿岩-铲装工艺进行开采。

# 五、结论

该《方案》文字、附图、附表及附件齐全，编制内容基本符合国土资发〔1999〕98号、忻州市规划和自然资源局“忻自然资发〔2021〕105号”文件矿产资源开发利用方案编写内容要求，可作为矿政管理的依据。专家组原则同意通过《山西省五台县五台云海镁业有限公司大朴村冶镁用白云岩矿矿产资源开发利用方案》审查。

二〇二四年九月三十日

附：《山西省五台县五台云海镁业有限公司大朴村冶镁用白云岩矿矿产资源开发利用方案》评审专家名单