山西省五台县五台云海镁业有限公司大朴村

冶镁用白云岩矿矿产资源开发利用方案

项目单位：五台云海镁业有限公司

编制单位：山西省第九地质工程勘察院有限公司

编制时间：二〇二四年八月

山西省五台县五台云海镁业有限公司大朴村

冶镁用白云岩矿矿产资源开发利用方案

项目 单 位：五台云海镁业有限公司

法定代表人：梅小明

项目负责人：马年生

编制单位：山西省第九地质工程勘察院有限公司

项目负责人：王云章

方案编写人：胡玉红 霍志辉 吕日辉 窦丽霞  张俊管

方案审核人：安建秀 孙海清

总工 程 师：边培华

法定代表人：郑宏

编制 时 间：2024年8月

目录

1 概述	1

1.1 编制目的范围及矿山概况	1

1.2 矿山自然概况	5

1.3 矿山开采历史及生产现状	8

1.4 上期开发利用方案回顾	8

1.5 矿产品需求现状与预测	9

1.6 编制依据	11

2 矿区地质与资源概况	14

2.1 区域地质特征	14

2.2 矿区地质与构造特征	15

2.3 矿体特征	17

2.4 矿床水文地质及开采技术条件	20

2.5 矿区查明的矿产资源储量	29

3 主要建设方案的确定	32

3.1 开采方案	32

3.2 防治水方案	36

4 露天矿床开采	38

4.1 采矿方法的确定	38

4.2 露天开采境界的圈定	38

4.3 露天采矿工艺	43

4.4 主要采剥设备选型	43

4.5 总平面布置	54

4.6 共伴生及综合利用措施	55

4.7 矿产资源“三率”指标	55

5 矿石加工方法	56

5.1 白云岩入厂规格及要求	56

6 矿山安全设施及措施	57

6.1 主要安全因素分析	57

6.2 配套的安全设施及措施	58

6.3  安全生产与工业卫生	61

7.项目投资估算	66

7.1 职工定岗定员及劳动生产率估算	66

7.2 成本费用估算	66

7.3 财务评价	72

8.结论	73

8.1 方案简要结论	73

8.2 存在的问题及建议	74

附图目录

| 1 | 山西省五台县五台云海镁业有限公司大朴村冶镁用白云岩矿交通位置图 | 1:250000 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 山西省五台县五台云海镁业有限公司大朴村冶镁用白云岩矿地形地质图 | 1：5000 |
| 3 | 山西省五台县五台云海镁业有限公司大朴村冶镁用白云岩矿总平面布置图 | 1：5000 |
| 4 | 山西省五台县五台云海镁业有限公司大朴村冶镁用白云岩矿损失资源量分布平面图 | 1：5000 |
| 5 | 山西省五台县五台云海镁业有限公司大朴村耐火用白云岩矿损失资源量分布平面图 | 1：5000 |
| 6 | 山西省五台县五台云海镁业有限公司大朴村建筑石料用白云岩矿损失资源量分布平面图 | 1：5000 |
| 7 | 大朴村冶镁用白云岩矿第0勘查线设计利用资源量及损失量剖面图 | 1：2000 |
| 8 | 大朴村冶镁用白云岩矿第2勘查线设计利用资源量及损失量剖面图 | 1：2000 |
| 9 | 大朴村冶镁用白云岩矿第4勘查线设计利用资源量及损失量剖面图 | 1：2000 |
| 10 | 大朴村冶镁用白云岩矿第6勘查线设计利用资源量及损失量剖面图 | 1：2000 |
| 11 | 大朴村冶镁用白云岩矿第8勘查线设计利用资源量及损失量剖面图 | 1：2000 |
| 12 | 大朴村冶镁用白云岩矿第12勘查线设计利用资源量及损失量剖面图 | 1：2000 |
| 13 | 大朴村冶镁用白云岩矿第1勘查线设计利用资源量及损失量剖面图 | 1：2000 |
| 14 | 大朴村冶镁用白云岩矿第3勘查线设计利用资源量及损失量剖面图 | 1：2000 |
| 15 | 大朴村冶镁用白云岩矿第5勘查线设计利用资源量及损失量剖面图 | 1：2000 |
| 16 | 大朴村冶镁用白云岩矿第7、7A勘查线设计利用资源量及损失量剖面图 | 1：2000 |
| 17 | 大朴村冶镁用白云岩矿第11、11A勘查线设计利用资源量及损失量剖面图 | 1：2000 |
| 18 | 大朴村冶镁用白云岩矿第13、13A、15A勘查线设计利用资源量及损失量剖面图 | 1：2000 |
| 19 | 大朴村冶镁用白云岩矿第Ⅰ-Ⅰ′纵剖面设计利用资源量及损失量剖面图 | 1：2000 |
| 20 | 山西省五台县五台云海镁业有限公司大朴村冶镁用白云岩矿露天采场终了平面图 | 1：5000 |
| 21 | 山西省五台县五台云海镁业有限公司大朴村冶镁用白云岩矿露天采场投产状态图 | 1：5000 |
| 22 | 山西省五台县五台云海镁业有限公司大朴村冶镁用白云岩矿首采开采境界图 | 1：5000 |
| 23 | 山西省五台县五台云海镁业有限公司大朴村冶镁用白云岩矿首采区与二采区衔接图 | 1：5000 |
| 24 | 山西省五台县五台云海镁业有限公司大朴村冶镁用白云岩矿采矿方法标准图 | 1：200 |

附件

1、编制开发利用方案委托书

2、矿方承诺书

3、编制单位承诺书

4、矿方营业执照

5、采矿权成交确认书

6、采矿权出让合同书

7、编制单位营业执照

8、《山西省五台县大朴村冶镁用白云岩矿勘探地质报告》（晋矿联储审字〔2023〕92号），山西省第三地质工程勘察院有限公司，2023年9月。

9、关于《山西省五台县五台云海镁业有限公司大朴村冶镁用白云岩矿矿产资源开发利用方案》的内审意见

10、六部门核查意见

11、编制人员身份证复印件

概述

忻州市规划和自然资源局于2023年11月3日在忻州市土地与矿业权网上交易平台以网上拍卖方式公开出让了位于五台县东冶镇大朴村的白云岩矿采矿权，出让面积2.79km2；出让资源储量：冶镁用白云岩34517万吨、耐火用白云岩12245万吨、建筑用白云岩11133万吨；出让年限30年。由五台云海镁业有限公司竞得。

根据山西省自然资源厅《关于进一步规范矿产资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案编制及审查工作的通知》（晋自然资发〔2021〕1 号）及忻州市规划和自然资源局《忻州市规划和自然资源局关于进一步规范市级发证矿山企业矿产资源储量核实报告、矿产资源开发利用方案和矿山环境保护与土地复垦方案编制评审备案办法的通知》（忻自然资发[2021]105号）的要求，五台云海镁业有限公司因办理采矿许可证，特委托山西省第九地质工程勘察院有限公司（以下简称我公司）编制了《山西省五台县五台云海镁业有限公司大朴村冶镁用白云岩矿矿产资源开发利用方案》。

编制目的范围及矿山概况

编制目的用途及方案适用期

1、编制目的用途

（1）山西省五台县五台云海镁业有限公司大朴村冶镁用白云岩矿为新立采矿权，为办理采矿许可证提供依据。

（2）为规范矿山企业的采矿行为，按照科学的采矿方法，合理的开采顺序，最大限度利用矿区内矿产资源储量，取得最大的经济效益和社会效益。

（3）为编制矿山环境保护与土地复垦方案提供依据。

2、方案适用期

本方案服务年限47.16年（含基建期2年）。

矿区位置与交通

山西省五台县五台云海镁业有限公司大朴村冶镁用白云岩矿位于五台县城200°方位，直距约9km的大朴村北一带，行政区划隶属于五台县东冶镇管辖。地理坐标（CGCS2000坐标系）东经***°**′**.**″-***°**′**.**″，北纬**°**′**.**″-**°**′**.**″，矿区中心点坐标：东经***°**′**.**″、北纬**°**′**.**″。

矿区有简易土石路与西部大朴村水泥路相连，距东坪线运距约2.2km，经东坪线向北与G337（台忻线）相连，向北东可通往五台县、繁峙等地，向西通往东冶镇，经殿东线与G338（长原线）相连，可通往原平市等地。经东坪线向南通往G1812沧榆高速建安收费站，运距约8km，经G1812沧榆高速向南可通往定襄、忻州、太原等地，向西可通往河北阜平、保定等地，经S45天黎高速可通往阳泉；北同浦铁路忻河支线从矿区东南通过，距最近东冶站运距约5km，交通便利。详见插图1-1交通位置图。

插图 1-1交通位置图

矿山企业经济类型与隶属关系

五台云海镁业有限公司是一家位于山西省五台县的镁合金生产与销售企业，成立于2006年7月19日，注册地位于五台县城区工业园，为宝武镁业科技股份有限公司所属子公司。经济类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；统一社会信用代码：91140922790241246L；法定代表人梅小明。经营范围：金属及金属矿批发：白云石、金属镁、镁合金、铝合金、镁铝合金压铸件、金属锶和其它碱土金属的生产与销售；以上产品设备、辅料及副产品的销售；煤制气副产品的生产和销售；上述产品的出口业务、相关商品的进口业务及国内批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。矿山所在地行政区划隶属五台县东冶镇管辖。

采矿许可证沿革与采矿权概况

山西省五台县五台云海镁业有限公司大朴村冶镁用白云岩矿为五台县人民政府确定的多个矿山整合矿区，由原五台县东冶镇大朴白云岩经销部、五台县金鹰建材有限公司、五台县盟盛白云石矿业有限公司、忻州市东平工贸有限公司及五台县兴杨矿业有限公司5个采矿权及空白资源整合而成。五台云海镁业有限公司于2023年11月3日以公开出让方式取得了该采矿权（忻矿出示字〔2023〕3号）。矿山地址：五台县东冶镇大朴村；出让矿种：白云岩；出让面积：2.79km2；拟出让年限为30年；出让资源储量冶镁用白云岩34517万吨、耐火用白云岩12245万吨、建筑用白云岩11133万吨，赋存标高1290m—832m。矿区范围由25个拐点圈定，拐点坐标详见 1-1。

表 1-1矿区范围拐点坐标

| 点号 | CGCS2000坐标系3度带 |  | CGCS2000坐标系6度带 |  | CGCS2000坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y | 经度B(dms) | 纬度L(dms) |
| 1 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 2 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 3 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 4 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 5 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 6 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 7 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 8 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 9 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 10 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 11 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 12 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 13 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 14 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 15 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 16 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 17 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 18 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 19 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 20 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 21 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 22 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 23 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 24 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |
| 25 | *******.*** | *******.*** | *******.*** | *******.*** | ***°**′**.**″ | ***°**′**.**″ |

山西省五台县五台云海镁业有限公司大朴冶镁白云岩矿为资源整合后新建矿山现处于基建停产状态，整合后矿山除北西部与五台县地质矿产开发公司五级白云岩矿相邻外（最近距离约52m），区内及周边无其他矿权设置。矿山四邻关系见插图 1-2。相邻及整合前采矿权范围CGCS2000坐标见表1-2。

插图 1-2矿区四邻关系图

表 1-2相邻及整合前采矿权范围坐标一览表（CGCS2000坐标系）

| 矿山名称 | 序号 | X坐标 | Y坐标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五台县东冶镇大朴 白云岩经销部 | 1 | *******.*** | *******.*** |
|  | 2 | *******.*** | *******.*** |
|  | 3 | *******.*** | *******.*** |
|  | 4 | *******.*** | *******.*** |
|  | 5 | *******.*** | *******.*** |
|  | 6 | *******.*** | *******.*** |
|  | 7 | *******.*** | *******.*** |
| 五台县金鹰建材有限公司 | 1 | *******.*** | *******.*** |
|  | 2 | *******.*** | *******.*** |
|  | 3 | *******.*** | *******.*** |
|  | 4 | *******.*** | *******.*** |
| 五台县盟盛白云石 矿业有限公司 | 1 | *******.*** | *******.*** |
|  | 2 | *******.*** | *******.*** |
|  | 3 | *******.*** | *******.*** |
|  | 4 | *******.*** | *******.*** |
| 五台县兴杨矿业有限公司 | 1 | *******.*** | *******.*** |
|  | 2 | *******.*** | *******.*** |
|  | 3 | *******.*** | *******.*** |
|  | 4 | *******.*** | *******.*** |
| 忻州市东平工贸有限公司 | 1 | *******.*** | *******.*** |
|  | 2 | *******.*** | *******.*** |
|  | 3 | *******.*** | *******.*** |
|  | 4 | *******.*** | *******.*** |
| 五台县地质矿产开发公司 五级白云岩矿 | 1 | *******.*** | *******.*** |
|  | 2 | *******.*** | *******.*** |
|  | 3 | *******.*** | *******.*** |
|  | 4 | *******.*** | *******.*** |

矿区与各类保护区的关系

本矿区位于十四五市级矿业权规划区内，与地质遗迹、地表文物、水源地及生态保护红线无重叠，无涉及基本农田等情况，无涉及公益林保护林地，仅涉及其他草地。详见插图1-3。

矿山自然概况

自然地理

1、地形地貌特征

矿区位于五台山中西部，地形陡峭，沟壑纵深，区内总体地势为东高西低，最高处位于矿区东部，海拔1368.1m，最低处位于矿区西部，海拔832m，最大相对高差536m；区内主沟呈近东西向，次级沟谷呈北东南西向，地形坡度27～83°，一般坡度30～50°。区内多为基岩裸露区，植被覆盖较少，由于气候干旱，风化作用强烈，形成以剥蚀作用为主的中山地形地貌。

2、气候特征

本区属温带大陆性季风气候，四季分明，春季干旱多风，夏秋季温和多雨，冬季寒冷干燥，昼夜温差较大。据1958年—2023年五台县中心气象站资料：年平均气温6～8℃，七月份最热，一般为19～21℃，极端最高气温为37.5℃，1月份最冷，一般在-10℃左右，极端最低气温达-30℃。降水量受地形影响变化大，山区迎风坡大，盆地河谷区小。雨季集中在7—9月份，占全年的59％，年平均降水量一般500～665mm，月最大降水量370.5mm，日最大降水量104.9mm，时最大降水量46.9mm，10分钟最大降水量26.7mm，多年平均降水量466.36mm，最小年降水量310.9mm，最多年降水量767.4mm；最大蒸发量为2346.4mm（1998年），多年平均蒸发量1878mm。湿度夏季6、7、8 月平均为69%，冬季12、1、2月平均52.3%。无霜期150～170天，霜冻期为10月上旬到次年3月下旬，冻结期为10月上旬至次年3月下旬，冰冻期约150 天，冻土深度为1.3～1.5m。本区3、4、6月多风，风向多为西南风，最大风速16m/s。

3、水文特征

矿区属海河流域，滹沱河水系。区内主要河流有滹沱河及其支流小银河。见插图1-4。

滹沱河发源于繁峙县横涧乡的泰戏山，向西流经五台山北麓与西麓，流入忻定盆地。全长约319km，流域面积14284平方公里，河床平均宽200米左右河道纵坡2.17‰，较大支流有阳武河、云中河、牧马河、清水河等。在忻州与原平的交界处受阻于金山折向东流，由县境西南瑶池入境，在神西乡边家庄出境，进入盂县，为境内最大河流，境内流域全长15km。据济胜桥水文站资料，多年平均径流量4.72亿m3/年，滹沱河流域洪水主要由暴雨形成，洪峰流量年际变化较大，济胜桥水文站二十年一遇洪峰流量为1465m3/s，百年一遇为3316m3/s，千年一遇为6369m3/s。

插图1-4  流域水系图

小银河发源于五台县殿头村，从殿头村到阳白为节令河，至郭家庄始有水出，经北大兴、槐荫村汇入滹沱河。流域面积230km2，全长32.5km，流域平均宽度7.08km，总落差1378m，河道纵坡17.6‰，一般清水流量0.3m3/s，年径流量17740m3。沿河两岸，土地肥沃，引水灌溉历史已久。

矿区位于滹沱河支流小银河以东，区内沟谷以北东南西为主，无常年性地表径流，雨季仅有短暂流水由北东向南西汇入小银河，最终汇入滹沱河。

4、不良地质作用及地质灾害

（1）新构造运动及地震

五台县大地构造位置处于华北陆台山西台背斜的东北部，五台山块隆的南端。五台山北侧山前断裂带和系舟山山前断裂带规模较大，而且有活动，为该区地震的控震断裂带。地震主要危险来自忻定盆地的地震活动区，其频率低，曾发生的Ms≥5级地震8次（见表 1-3）。

表 1-3忻定盆地历史地震表（Ms≥5）

| 编号 | 地震发生时间 | 震中位置 |  | 震级Ms | 烈度 | 震中地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |
| 1 | 1038.1.9 | 112.9° | 38.4° | 7.5 | Ⅹ | 定襄、忻县一带 |
| 2 | 1587.7 | 112.7° | 38.4° | 5 | Ⅵ | 忻县 |
| 3 | 1624.春 | 112.7° | 38.4° | 5 | Ⅵ | 忻县 |
| 4 | 1626.6.28 | 114.2° | 39.4° | 7 | Ⅸ | 灵邱 |
| 5 | 1664 | 112.7° | 38.7° | 5.5 | Ⅶ | 忻县、代县间 |
| 6 | 1683.11.22 | 112.7° | 38.7° | 7 | Ⅸ | 原平附近 |
| 7 | 1898.9.22 | 113.0° | 39.1° | 5.5 | Ⅶ | 代县 |
| 8 | 1952.10.8 | 112.7° | 39.0° | 5.5 | Ⅷ | 原平县崞阳镇东 |

根据《中国地震动参数区划图》GB18306-2015，本区地震动峰值加速度为0.20g，反应谱特征周期0.4s，对应地震基本烈度值为Ⅷ。

区内未发现崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。区内有露天采场多处，开采或剥采形成较大面积的采场，采场高陡边坡有零星碎石掉落，形成不稳定边坡。

生态环境

矿区位于十四五矿业权规划区内，与地质遗迹、地表文物、水源地及生态保护红线无重叠，无涉及基本农田、I级保护林地、Ⅱ级保护林地。

根据忻州市生态功能区划、五台县生态功能区划得知：矿山位于忻州五台县水土保持与果园农业生态功能亚区，五台山坳陷盆地水土保持生态功能区。生境敏感性介于轻度敏感与高度敏感之间；生物多样性保护为中等重要到极重要；土壤侵蚀敏感性为中高性敏感，水源涵养重要性为中高等重要；营养物质保持重要性为中等重要。

插图 1-5  五台县生态功能分区图

经济概况

矿区所在东冶镇位于五台县西南部，地处五台、定襄、原平三县市的交界处，形如盆地，山峦绵亘，滹沱河、小银河二水环绕，是五台县第一大镇。北距五台县城15公里，南离忻州市区45公里，忻台旅游线、朔黄铁路、沧榆高速路等纵横交汇，交通便利，是一个思想解放、文化发达、经济富裕的文明古镇。东冶镇地域宽广，人口众多，经济繁荣，总面积104.5平方公里，下辖19个行政村。常驻人口13973户35555人，驻镇总人口6万余人，耕地面积42100亩。东冶镇矿产资源有冶镁白云岩、白云岩石料等。其中尤以白云岩储量巨大，约占全国总储量的20%，具备了年产量8000万吨的规模开采和加工能力。

矿区附近主要有大朴村，位于东冶镇东部3.5公里，东邻山底村，南邻石村，北靠山，耕地870亩，面积2.86平方公里，人口339人，劳力270人。当地村民以耕种为主，主要种植玉米、高粱、谷子、土豆等，经济植物有灵境莜麦、峪里花椒、沙棘籽油、台蘑等特产；养殖业有大朴村喜耕田养殖场；有五台山佛乐、五台山石砚雕刻技艺、温氏空心澄泥砚制作技艺、丁村民间传统棉纺技艺、鞭杆等民俗文化。

矿区及周边工业主要为白云岩矿开采，北西部有五台县地质矿产开发公司五级白云岩矿。

大朴村附近建有忻州建安220KV变电站，供电保障充分。

大朴村施工有200m岩溶水井，水量充足，水质符合饮用水标准要求。

矿山开采历史及生产现状

山西省五台县五台云海镁业有限公司大朴村冶镁用白云岩矿由5个矿山整合而来，根据各矿山2021年储量年度报告，自2009年至2021年底累计动用白云岩矿资源量53.07万吨。

上期开发利用方案回顾

山西省五台县五台云海镁业有限公司大朴村冶镁用白云岩矿为资源整合后新设采矿权，未进行生产。

矿产品需求现状与预测

矿产品市场形势分析

镁和镁合金由于具有比强度高、比刚度高、阻尼减震性好、电磁屏蔽性和抗辐射能力强等优点，被广泛的应用于汽车、航空航天、节能、环保以及电子、通讯等战略性新兴产业，被誉为是“21世纪最具开发和应用潜力的绿色工程材料”。中国作为全球原镁供应第一大国，近年来原镁生产规模持续扩张。

2022年初，《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》正式实施。镁合金轮毂和高性能镁合金挤压材都继续被列为重点新材料首批次应用示范产品。新目录的实施意味着，镁合金型材不仅能在航空航天装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车领域开发新产品，还可在建筑模板、3C产品、自行车、轮椅、户外用品、家居产品、物流等多样化领域积极开拓应用市场。

2022年底，国家发改委、商务部发布了《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》，自2023年1月1日起施行。新版目录中，镁合金材料及其深加工项目再次被列入全国性鼓励外商投资产业。另外，有20个中西部省区将镁合金材料和加工项目列入本省区外商投资优势产业类目录。此举扩大了外资投资范围，将有利于镁合金产业的发展。

国家层面的政策为镁行业的发展指明了方向，各省市也出台相关政策方针，为镁产业提供良好营商环境，激发市场主体活力。

国家与各省市齐发力，多措并举推动镁产业实现高质量发展。2022年，中国镁业开启了新发展格局，全力推进镁及下游产业链高端化、多元化发展。

2022年11月，中国有色金属工业协会镁业分会组织召开了第一届“3+12”镁产业链高峰论坛，会议围绕推进镁产业高质量发展达成5项共识：完整、准确、全面贯彻新发展理念、开创镁业新时代；深化供给侧结构性改革，加快镁产业升级改造；坚持扩应用，建立和完善镁应用产品的标准体系；坚持市场化方向，支持镁产业集群化、园区化、差异化发展；加强行业自律，维护“双循环”健康有序发展。

科技创新是一个永恒的话题，其成果见证着行业的发展。近几年，全球镁及镁合金的研究呈现爆发式增长，我国也已经成为全球重要的镁生产国、应用国和研究国，在国际上具有一定的技术优势。

轻量化、绿色化是国家战略，装备轻量化及轻金属材料快速发展与大规模应用已经成为世界制造业发展的趋势。镁合金作为轻金属，在众多轻量化应用中展现出了其明显的优势和强大的发展潜力。

随着新能源汽车的大力推广和使用，镁合金的研发和应用将迎来更大的机遇和市场前景。高尖端超高性能镁合金材料的研发和高性能、低成本镁合金复杂件精密加工能力的提升将是重要的发展方向，从而助推装备轻量化发展，国家重大工程用镁合金材料的国产化率亦将达100%。

同时，镁也是很好的储氢材料，镁合金储氢在未来可以推广到汽车领域，成为汽车新动力。镁行业的众多专家院士聚焦镁基储氢的发展与应用，并取得了优异的成绩。

镁是实现汽车轻量化的关键材料，镁合金汽车零部件现已进入应用推广的阶段，镁基储氢成为汽车新动力还需要进行大量研究与实验。而镁在医疗器械中的应用也逐渐发展成熟，今年正式进入临床试验阶段。

在“双碳”目标推进过程中，新能源汽车成为未来发展的趋势，镁基储氢为新能源汽车动力提供更多的选择。与此同时，镁合金部件的应用已较为成熟，一体化压铸技术不仅在汽车，还在自行车和电动车应用中成为可能。

2022年8月2日，小牛电动正式发布全场景跨界机能两轮电动自行车SQI，开创性地应用了镁合金，搭载镁合金轮毂电机，采用17寸超大轮径镁合金轮毂。航空级镁合金材料一体化压铸车身，不仅实现了轻量化，整车在安全性方面也获得了显著提升。

近年来，镁合金在自行车和电动车中的应用量逐年递增，压铸技术发展迅速。新能源汽车应用镁合金的场景同样不容小觑，新能源车企异军突起，如小鹏、比亚迪、蔚来等品牌的部分车型中已经出现镁合金零部件的身影。

2022年1月，杨达鑫科技公司在重庆的新生产基地正式投产，该生产基地主要生产镁合金压铸件。2022年5月，该公司投资1000余万元从日本进口的2台650T镁合金半固态压铸机顺利运抵重庆生产基地，新设备主要用于生产汽车仪表、显示屏支架和笔记本电脑外壳等镁合金压铸件。目前，该公司已配置12台（套）350T、650T、800T的日本进口压铸机及镁合金半固态压铸机。

2022年6月，宝武镁业科技股份有限公司与重庆大学达成合作，共同开发车身一体化结构件压铸用高性能镁合金材料，将用于制作车身一体化结构件，有望实现批量化生产。

2023年，中国镁业呈现出与时俱进、破浪前行的壮阔景象。展望未来镁业市场前景广阔。

编制依据

法律法规

1、《中华人民共和国安全生产法》2021年9月1日起实施；

2、《中华人民共和国劳动法》1995年5月1日起施行，2018年12月29日修正并施行；

3、《中华人民共和国矿山安全法》1993年5月1日起施行，2009年8月27日修正并施行；

4、《中华人民共和国矿产资源法》1986年10月1日起施行，2009年8月27日修正并施行；

5、《中华人民共和国职业病防治法》2002年5月1日起施行，2018年12月29日修正并施行。

规范规程

1、《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）；

2、《矿区水文地质工程地质勘查规范》(GB12719-2021)；

3、《固体矿产地质勘查规范总则》(GB/T 13908-2020)；

4、《冶金矿山排土场设计规范》(GB51119-2015)；

5、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；

6、《矿山安全标志》（GB14161-2008）；

7、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）；

8、《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）；

9、《低压配电设计规范》（GB 50054-2023）；

10、《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2022）；

11、《矿山电力设计标准》（GB 50070-2020）；

12、《地质灾害危险性评估规范》（GB/T 40112-2021）；

13、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；

14、《金属非金属矿山采矿制图标准》（GB/T50564-2010）；

15、《建材矿山工程建设项目设计文件编制标准-建筑施工规范国家标准》（GB/T 50820-2013）；

16、《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014）；

17、《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（AQ 2063-2018）；

18、《矿产地质勘查规范 菱镁矿、白云岩》（DZ/T 0348-2020）；

19、《有色金属采矿设计规范》（GB 50771-2012）；

20、《冶金矿山采矿设计规范》（GB 50830-2013）。

规章与规范性文件

1、国土资源部“关于加强对矿产资源开发利用方案审查的通知”及附件《矿产资源开发利用方案编写内容要求》（国土资发〔1999〕98号）；

2、山西省自然资源厅《关于进一步规范矿产资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案编制及审查工作的通知》（晋自然资发〔2021〕1号）；

3、忻州市规划和自然资源局《关于进一步规范市场发证矿山企业矿产资源储量核实报告、矿产资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案编制评审备案办法的通知》（忻自然资发 〔2021〕105号）。

技术资料

1、《山西省五台县大朴冶镁白云岩矿普查地质报告》及评审意见书（晋评审储字〔2016〕035号），中国建筑材料工业地质勘查中心山西总队，2016年8月；

2、《山西省五台县大朴村冶镁用白云岩矿勘探地质报告》（晋矿联储审字〔2023〕92号），山西省第三地质工程勘察院有限公司，2023年9月；

3、五台县自然资源局提供的第三次全国土地调查五台县 1：1万土地利用现状图。

矿区地质与资源概况

区域地质特征

地层

区域内出露地层由老到新依次为：太古界五台群、下元古界滹沱群豆村亚群、东冶亚群、郭家寨亚群，下古生界寒武系、奥陶系及新生界第四系。

构造

矿区位于五台山-吕梁山板隆北台块凸的东南部，区域内主要的构造为东冶—豆村坳褶带大型复向斜（滹沱复向斜）和它的次级构造，主要为马鞍山背斜、槐荫向斜、大关山向斜、山底南背斜、简子山北西背斜、简子山向斜、汶山南背斜。区内规模较大的断层有：张家庄—神喜系舟山前阶梯型正断层（F43）、山底南正断层（F26）、刘家庄东逆断层（F31）、神喜北正断层（F36）等，呈北东向及东西向延伸，大多属正断层。

岩浆岩

区域内未见岩浆岩出露。

变质作用

区内滹沱群岩石均遭受了轻微的区域变质作用，岩石中出现的特征变质矿物及典型示共生组合有：泥质岩石中为Chl+Ser+Qz，Chl+Ser+Pl+Qz；变质基性火山岩中为Chl+Tl+Ep+PI+Qz。变质粗碎屑岩中，总体上保留了原岩结构、构造，石英等矿物颗粒具再生圈，泥质胶结物重结晶转变为绢云母、绿泥石等。组成碳酸盐矿物除白云石和方解石外，有时同它们共生的还有少量绿泥石、绢云母。滹沱群自下而上，随着层位的变新变质程度降低，自南东向北西，变质程度逐渐降低。总之，区内滹沱群岩石变质程度较浅，变质泥质岩主要以板岩，千枚状板岩出现。变质矿物细小，变质作用可划归次绿片岩相。

区域矿产

区域矿产主要为白云岩、石灰岩等。

矿区地质与构造特征

地层

矿区出露地层主要有下元古界滹沱群东冶亚群大关山组三段（Pt12d3） 、大关山组二段（Pt12d2） 及第四系上更新统（Q3）、第四系全新统（Q4edl）、人工堆积（Qs）。由老至新简述如下：

1、滹沱群东冶亚群大关山组（Pt12d）

（1）大关山组二段（Pt12d2）

岩性为紫色、灰绿色粉砂质、泥质板岩，局部夹肉红色硅质白云岩、薄层黄灰色条带状白云岩，为本区冶镁用白云岩矿Ⅱ矿体底板。其中：紫色、灰绿色粉砂质、泥质板岩为本区Ⅱ矿体含矿层底板标志层，出露于矿区北部，厚度67.20m。

（2）大关山组三段（Pt12d3）

上部岩性以白色、黄白色及粉紫色硅质白云岩为主夹板状千枚岩。该层为本区冶镁用白云岩矿Ⅰ矿体顶板，厚度0～153.00m，平均30.28m。

中下部为紫红色、灰色、灰白色中细粒厚层状冶镁用白云岩Ⅰ矿、Ⅱ矿体夹灰绿色板岩，表面以刀砍状的蚀沟发育为特征，大小不一，新鲜面呈砂糖状。矿层中常见溶蚀现象，含叠层石化石，直径约10cm。矿体主要出露于矿区北部，Ⅰ矿体厚度3.90～159.20m，平均厚度49.49m。Ⅱ矿体厚度3.00～96.25m，平均厚度23.75m。

在矿层的上部偶含燧石结核，结核大小不一，大者有二十几厘米，小者有几毫米，结核多呈椭圆状，少数微片状和条带状。结核颜色为灰白色、浅黄色。

2、第四系上更新统(Q3)

岩性主要为黄土状亚砂土、浅红色亚粘土、黄土状亚粘土等。厚度一般0～30m。主要分布于矿区南部沟谷及两边的缓坡地段。

3、第四系全新统残坡积（Q4edl）

零星分布于山梁背坡缓坡地带，岩性为黄土夹碎石。厚度一般0～5m。

4、第四系人工堆积（Qs）

零星分布于各采区，厚度0～37.18m。

构造

1、向斜

矿区位于大关山向斜北西翼及近核部一带， 7线—11线处地表向斜构造明显，向斜核部位于钻孔ZK7-2南侧，轴线方向近东西向，北翼倾向165°，倾角20～40°；南翼倾向3°，倾角31～55°。7线—2线之间第四系覆盖严重，向斜构造出露不明显，钻孔揭露呈单斜产出，2线以东，根据钻孔揭露及地表岩层产状，显示为向斜构造，核部位于ZK2-1、ZK4-1、ZK6-3、ZK8-5、ZK12-5一线，轴线方向呈S型展布，总体方向约60°，向西南倾伏。北西翼倾向一般125～180°，倾角一般20～45°，局部倾角较陡，最大达74°，总体倾向150°，倾角约30°；南东翼倾向318～348°，倾角一般10～40°，平均37°，总体倾向330°，倾角约18°。向斜构造有利于成矿。

2、断层

区内分布有F1、F2、F3、F4共4条断层，区内断层不同程度的破坏了矿体的连续性，矿区构造复杂程度属中等。

岩浆岩

矿区地表未见岩浆岩出露，仅在钻孔ZK0-1见到吕梁期辉石闪长岩脉（νδ21），推测岩脉走向北东南西向，延长约200m，倾向于地层倾向一致，斜穿层理侵入，倾角约20°。

变质作用与围岩蚀变

区内岩石主要为白云岩，其次为板岩。白云岩变质程度较浅，变质岩主要以板岩出现，变质矿物细小，变质作用可划归次绿片岩相。白云岩经历了轻微的区域变质，局部有重结晶、硅化、碳酸盐化现象，白云岩的结构、构造、成分均保持原岩特征，主要矿物成分为白云石和方解石。区内滹沱群岩石矿体与围岩接触带不明显，以化验结果判定，未见有围岩蚀变现象。

矿体特征

矿体形态特征

1、赋存层位

本区矿体赋存于滹沱群东冶亚群大关山组三段中下部，受断层影响，共圈定出Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ等6个矿体。Ⅰ、Ⅱ矿体为本区主矿体，含矿岩层总厚度35.86～287m，平均厚度124.78m；矿层真厚度3.98～162.06m，平均真厚度61.42m；含矿系数49%。Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ矿体为小矿体。

2、矿体特征

Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ矿体为同一层位矿体，赋存于大关山组三段下部，其底板岩性为大关山组二段紫色、紫红色粉砂质板岩夹肉红色硅质白云岩、薄层黄灰色条带状白云岩，与矿层界限明显，可作为Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ矿体底板标志层。

Ⅰ、Ⅲ矿体为同一层矿体，赋存于大关山组三段中下部，其中Ⅰ矿体位于Ⅱ矿体上部，Ⅰ、Ⅱ垂直间距4.07～27m，平均19.85m；岩性为白云岩、耐火用白云石及一层灰色、紫红色、灰绿色板岩，板岩厚度3.90～6.55m，该板岩普遍发育，为Ⅰ、Ⅱ矿层分界标志层。Ⅰ、Ⅲ矿体顶板岩性以白色、黄白色及粉紫色硅质白云岩、耐火用白云石为主，与矿层界限不明显，主要以化验结果判断，Ⅰ矿体顶部局部富含叠层石。

矿体特征见表 2-2。

表 2-2矿体特征一览表

| 矿体 编号 | 长度 （km） | 宽度 （km） | 厚度 （m） | 埋深 （m） | 产状 | 赋存标高 （m） | 矿石平均品位/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | SiO2 | CaO | MgO | K2O+Na2O |
| Ⅰ | 3 | 1 | 3.90-99.52 47.33 | 0-153 26.28 | NW翼150∠30 SE翼330∠18 | 1290—804.317 | 0.350 | 30.24 | 21.19 | 0.079 |
| Ⅱ | 2.4 | 0.37- 0.87 | 3.00-96.25 21.94 | 0-261 99.70 |  | 1214—769.317 | 0.708 | 30.00 | 20.91 | 0.129 |
| Ⅲ | 0.480 | 0.150 | 1.98-63.65 26.92 | 0 | 165∠64 | 926.527— 848.338 | 1.159 | 32.19 | 22.08 | 0.101 |
| Ⅳ | 0.230 | 0.330 | 81.62-161.24 121.43 | 0-63.75 | 160∠52 | 902—541.601 | 0.568 | 30.19 | 21.08 | 0.104 |
| Ⅴ | 0.250 | 0.080 | 7.60 | 0 | 150∠52 | 922.34—910 | 3.113 | 29.74 | 20.76 | 0.151 |
| Ⅵ | 0.470 | 0.200 | 31.20-96.25 63.73 | 0 | 165∠20 | 920—878 | 0.551 | 30.38 | 20.95 | 0.086 |

矿石成分

1、矿石矿物成分

矿石由重结晶细晶白云石、铁泥质等组成。细晶白云石呈半自形粒状，大小0.05～0.5mm，多0.15～0.25mm，晶粒间呈弯曲状镶嵌。其间残留有泥晶白云石，色暗污浊。在重结晶细晶白云石间有干缩孔隙、裂隙，呈长条状、不规则状，充填半自形－它形亮晶白云石，大小0.25～0.5mm。后期有锯齿状缝合线、裂隙，充填铁泥质。

矿石矿物：细晶白云石（Dol），含量88～90%；亮晶白云石（Dol）含量5%；泥微晶白云石含量5～10%。

脉石矿物：以铁泥质含量1～2%，呈粉末状、星点状，褐-黑色，充填在裂隙中。

2、矿石化学成分

各矿体矿石化学成分见表 2-2。

3、矿石质量及品级

本区矿体赋存于滹沱群东冶亚群大关山组三段中下部，矿体岩性为紫红色、灰色、灰白色厚层白云岩。矿体抗压强度（天然）47.5～49.5MPa、（湿）44.0～49.0MPa；抗拉强度（天然）2.28～2.46Mpa、（湿）1.78～1.97MPa；粘聚力（天然）11.1MPa、（湿）8.99MPa，内摩擦角（天然）43.7°、（湿）44.5°。岩石的RQD值为65%。岩体质量指标M在0.055-0.059之间，岩体分类为IV级，岩体质量为差。

根据冶金工业炼镁用白云岩质量一般要求，本区冶镁用白云岩矿石品级为冶镁Ⅰ级白云岩；根据行业标准YB/T 5278-2007《白云岩》，耐火材料用的白云岩（石）的品质要求，本区耐火材料用白云岩矿石平均品位MgO 17.78～19.43%；SiO2 3.464～3.989%；CaO 26.22～28.05％，等级为NBYS-16、NBYS-18；本区建筑材料用白云岩矿石分别位于冶镁用白云岩矿Ⅰ矿体顶部、ⅠⅡ矿体之间及Ⅱ矿体底部，湿抗压强度55.2～57.1Mpa，大于45 Mpa；碱活性0.01～0.03%；坚固性3～5%，达到Ⅰ类；压碎指标8.9～9.2%，符合C60～C40指标要求；表观密度＞2.6g/cm3；吸水率＜1.0%，达到Ⅰ类；根据区域地质资料本区白云岩一般无放射性。满足建筑用白云岩石料质量指标要求。

矿石结构构造及矿石类型

（1）矿石结构构造

矿石呈灰色、紫红色，细晶结构，块状构造。

（2）矿石类型

①按矿石的成因，本区矿石自然类型为原生白云岩。

②按矿石的结构，本区矿石自然类型为细晶白云岩。

③根据本区白云岩的主要工业用途，本区矿石工业类型为冶镁用白云岩、耐火材料用白云岩及建筑材料用白云岩。

矿床水文地质及开采技术条件

水文地质条件

1、地表水

矿区属海河流域，滹沱河水系。区内主要河流有滹沱河及其支流小银河。小银河位于矿区南部，距矿区边界约3km，属于季节性河流，雨季雨量较大时，形成地表径流，流量0.18m3/s。

矿区内地形陡峭，沟谷发育，多呈V字型沟谷，坡降较大，有利于排水。采矿区多为山腰处露天开采且位于沟谷顶端。附近最高洪水位为956m，当地侵蚀基准面标高800.04m(小银河河床），矿区内开采标高1290-832m，采矿最低标高高于矿区侵蚀基准面。

据调查，矿区所在沟谷总汇水面积为4.26km2，矿区内地表水由1条主沟谷和5条Ⅱ级支沟控制。矿区位于整个流域上游。

2、地下水类型划分

根据含水介质的岩性与地下水赋存特征可将矿区内地下水划分为岩溶类裂隙水及松散岩类孔隙水两大类。

（1）碳酸盐岩类岩溶裂隙含水层

该含水层岩性主要为青灰色夹紫红色白云岩、紫红色白云岩、青灰色白云岩、含叠层石白云岩等，岩层厚度不等。碳酸盐岩类裂隙岩溶水主要赋存于地下岩层张性裂隙中，由于岩层裂隙发育程度的不同，形成分布不均匀的构造裂隙含水层。另外由于各岩层的结构、构造不均一性和变质变形的差异性而形成层间构造裂隙，也成为岩层地下含水层赋存的有利空间。因岩层埋藏较浅，构造裂隙分布较少，补给条件弱，富水性弱,因而矿区总体属于带状构造控水。

根据水质采样分析结果统计，碳酸盐岩类裂隙岩溶水含水岩组水质类型差异较大，主要受其赋存条件影响。水质类型主要为HCO3-Ca·Mg、HCO3-Mg两种，PH值分布范围7.85～8.13，主要集中在8.02～8.10，HCO3-离子摩尔百分含量位61.9-86.3%，普遍高于松散岩类含水岩组。根据矿区内诸水井资料分析，水位埋深约80-120m，水位标高813-773m。

（2）松散岩类孔隙水含水层

据勘探阶段水文地质调查，该含水层主要赋存于第四系全新统冲洪积物中，呈条带状分布于沟谷两侧。厚度一般0-15m。水位埋深8-10m，单位涌水量为0.0018-0.0042L/s·m（根据钻孔日常水文观测量资料），水质良好，水化学类型为HCO3-Ca•Mg型，矿化度为256.5-313.5mg/L，含水层富水性弱-中等，主要受大气降水和沟谷两侧的基岩裂隙水补给。地表接受大气降水后，除少量渗入地下成为地下水随裂隙渗入深部外，大部分顺坡渗流，最终汇集沟谷，形成沟谷地下潜流水，顺沟谷排出矿区。

3、矿床充水因素分析

矿床直接充水水源为地表水和大气降水，间接充水水源为松散层孔隙水。充水通道为断层破碎带、裂隙、孔隙。开采条件下，由于会产生卸荷裂隙和导水裂隙带，变质岩风化壳裂隙水、构造断裂带裂隙水、松散层孔隙水、地表水会通过导水裂隙带直接进入开采巷道，对矿床的开采造成一定影响。因本次开采主要为露天开采，故只从露天开采角度叙述。

（1）充水水源

①地表水对矿床充水的影响

矿区范围内无长期地表径流，沟谷中只在雨季时有暂时性水流。而区内地形陡峭，沟谷发育，沟谷多呈“V”字型沟谷，坡降较大，有利于排水，且无导水断层等规模性充水构造，仅为风化裂隙带入渗，对矿床充水影响微弱，采矿区内最低开采标高832m，高于当地侵蚀基准面标高800.04m，因此，地表水不构成矿床充水的主要因素。

②岩溶裂隙水对矿床开采的影响

本区冶镁用白云岩矿资源量估算标高1290-832m，根据《勘探报告》对诸水井资料分析（水井调查表数据），水位埋深约80-120m，水位标高813-773m，资源量最低估算标高高于岩溶水位19m，区内岩溶水对矿床开采影响不大。

（2）充水通道

充水通道主要为地质构造、基岩风化壳等。

①地质构造

矿区位于大关山向斜北西翼及近核部一带，倾向一般125～140°，北西翼地层倾角较陡，一般50°左右；近核部地层较缓，倾角20°左右。局部呈小规模向斜背斜等次一级构造，受后期褶皱构造影响，东北部局部倾角达74°。区内构造破坏了主矿体的连续性，构造复杂程度属中等。矿区范围构造主要以断裂为主。早期变形以塑性变形为特征，成矿后主要为脆性断裂，区内共有断层4条，大部为北东向或近南北向，断距大小悬殊。规模大者为150～250m，小者为20～40m,破碎带宽约0.3～0.5m，倾角36°～57°之间，以正、逆断层均有。因此构造节理破碎带是大气降水、相邻含水层中的地下水进入矿床的主要通道。

②风化裂隙带对矿床充水的影响

根据野外地质观察，主要有2组不同期次的剪切性节理，控制着该区地层和岩石的完整程度，另外风化剥蚀作用使岩层多处裸露于地表，岩层表面节理、裂隙又比较发育，可以直接接受降水入渗补给。而且据简易水文观测资料可知，受地形和风化岩层的控制，潜水埋藏较浅，水位不统一，随季节动态变化，水交替条件好因此风化裂隙带是大气降水、相邻含水层中的地下水进入矿床的主要通道。

4、水资源评价

通过水文地质调查，矿区内无地表水体，水源缺乏，虽矿层上覆地层中赋存有一定的地下水，但由于分布范围小，水量微弱，远不能满足附近村民人畜用水。

6、供水水源

矿区赋存的水资源为岩溶类裂隙水及松散岩类孔隙水两大类水，而区内岩石及矿石中不含有害元素，不会因为水的淋滤而使地表水和地下水产生大的污染。区内各沟谷内也没有泉水出现，不能满足附近及下游牲畜饮水所需，只能从矿区外围寻找。条件允许时可从小银河河床周边孔隙水解决一部分工业用水。

目前矿区主要供水水源是外部深部寒武系碳酸盐类岩溶裂隙水。该地层岩溶裂隙发育，富水性强，大朴村民用井井深300m，单井出水量大于1200m3/d，水质类型为HCO3-Ca·Mg型，水质好，可满足居民日常用水。矿区可采用岩溶深井水做为矿区饮用水水源。

7、水文地质勘探类型

矿床充水类型为以岩溶类裂隙水为主的裂隙充水矿床。区内碳酸岩类岩溶裂隙水水位标高为813m，冶镁用白云岩矿矿体控制标高1290-769.317m，资源量估算标高1290-832m，矿体位于区内岩溶水位以上，位于矿区最低侵蚀基准面以上。附近无地表水体，地形利于自然排水，不利于地下水的补给和赋存，矿床主要充水含水层和构造破碎带富水性弱，地下水补给条件差，区内构造较发育。按照《矿区水文地质工程地质勘查规范》(GB12719-2021)划分依据，将本矿床水文地质勘查复杂程度划分为水文地质条件简单型矿床。

工程地质条件

1、土体工程地质类型

矿区土体的分布与沉积环境和地貌条件有关。依据土体的粒度成分及工程地质特征分为黄土、坡残积土和碎块石。

（1）黄土

黄土在区内分布较广，由第四系上更新统组成，其岩性为粉土和粉砂土，夹多层古土壤层，一般不具湿陷性，属低压缩性土；上更新统岩性为粉土，粉质粘土夹砂层，具有大孔隙和柱状节理，结构疏松。

（2）坡残积土

分布在沟谷两侧及山梁平缓地段，厚度较薄，一般为0-5.0m，结构松散，渗透性较强，底部为砾石类，成分以白云岩、板岩为主。

2、工程地质岩组特征

矿区以区域变质作用形成的变质岩主要以板岩，千枚状板岩出现，岩性为青灰色夹紫红色白云岩、紫红色白云岩、青灰色白云岩、含叠层石白云岩、板岩为主，属于变质岩建造。岩体间裂隙多为硅质或者铁质胶结结构面强度总体较硬。根据单轴饱和抗压强度划分，岩石划分为较坚硬-坚硬岩石，根据RQD值，岩石质量等级为中等完整-较完整的岩体，见表 2-3。由于近地表风化-氧化作用影响，岩质较松软，且裂隙发育，但风化裂隙带深度较小，一般在5～10m之间。

本矿床赋存于滹沱群东冶亚群大关山组三段中上部，矿体岩性为紫红色、灰色、灰白色厚层白云岩；矿体抗压强度（天然）47.5-49.5MPa、（湿）44.0-49.0MPa；抗拉强度（天然）2.28-2.46Mpa、（湿）1.78-1.97MPa；粘聚力（天然）11.1MPa、（湿）8.99MPa，内摩擦角（天然）43.7°、（湿）44.5°。岩石的RQD值为65%。岩体质量指标M在0.055-0.0.059之间，岩体分类为Ⅳ级，岩体质量为差。

表 2-3 各代表性钻孔岩性RQD统计表

| 孔号 | 青灰色夹 紫红色白云岩 | 青灰色 白云岩 | 板岩 | 黄白色硅质 白云岩 | 青灰色叠层石 白云岩 | 青灰色细晶 白云岩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZK0-0 | 11 | 72 | 19 | 81 |  |  |
| ZK0-1 | 27 | 57 |  | 37 |  | 76 |
| ZK2-1 | 35 | 58 | 44 |  | 86 |  |
| ZK2-3 | 57 | 65 | 92 |  | 86 | 100 |
| ZK4-0 |  |  | 39 |  | 84 | 79 |

顶板岩性以白色、黄白色及粉紫色硅质白云岩为主夹板状千枚岩，与矿层界限不明显，主要以化验结果判断。岩石抗压强度（天然）62.0-64.0MPa、（湿）55.2-61.2MPa；抗拉强度（天然）1.25-1.50MPa、（湿）0.94-1.06MPa；粘聚力（天然）11.3MPa、（湿）10.2MPa，内摩擦角（天然）45.6°、（湿）44.6°。岩石的RQD值为68%。岩体质量指标M在0.1292-0.0270之间，岩体分类为Ⅲ级，围岩体质量为中等。

底板岩性为紫色粉砂质千枚岩、肉红色硅质白云岩、薄层黄灰色条带状白云岩，与矿层界限明显，紫色粉砂质千枚岩厚度10-15m，可作为矿层底板标志层，岩石抗压强度（天然）129-132MPa、（湿）108-111MPa；抗拉强度（天然）2.75-3.07MPa、（湿）1.80-2.08MPa；粘聚力（天然）21.3MPa、（湿）16.0MPa，内摩擦角（天然）44.4°、（湿）45.0°。岩石的RQD值为55%。岩体质量指标M在0.051-0.0.053之间，岩体分类为Ⅳ级，围岩体质量为差。

3、断裂构造工程地质特征

该区早期变形以塑性变形为特征，成矿后主要为脆性断裂，矿区大小共有5条断层，但其规模大小不一，主要为NS、NE向，次为近WN向，由于断层层距不等，对矿化带或矿体连续性所起破坏作用不一致。断裂间岩石多以Ⅲ、Ⅳ级结构面为主，延展性较好，一般为2-3组结构面，层面较为显著，层间结合力较差，结构面摩擦系数一般为0.30～0.50，其稳定性中等。断裂间充填物多为泥质，整体稳定性一般。

4、围岩稳定性分析

综合以上分析，结合围岩产状、完整性、强度综等可判断，矿区地层岩性以厚层状白云岩为主，风化层厚度小，地质构造简单，岩溶不发育。矿体及围岩均为属层状岩类，矿体及顶板为厚层状白云岩、硅质白云岩，以厚层状结构为主，岩石抗压强度大于30Mpa，属较坚硬岩石，岩体完整型评价为中等完整-较完整，一般情况稳固性较好，不易发生矿山工程地质问题。底板岩性为板岩，厚度大于10m，节理裂隙不发育，对矿体开开采影响不大。

但在矿体开挖、采矿过程中，当遇构造裂隙带、节理发育地段且降水沿裂隙入渗时，同样会引起塌方、掉块，要引起足够重视。

影响采矿的主要工程地质问题是侧壁垮塌，出现于近地表氧化地带，深部顶板较稳定。后期脆性断层错断规模较小，对采矿影响较大。总之矿体围岩强度较高，稳定性较好。勘查区工程地质勘探类型为简单型。按照《矿区水文地质工程地质勘查规范》(GB12719—2021)，矿区工程地质勘探类型为可溶岩类，工程地质条件复杂程度为中等型。

环境地质条件

1、区域稳定性

矿区大地构造位置处于华北陆台山西台背斜的东北部，五台山块隆的南端。五台山北侧山前断裂带和系舟山山前断裂带规模较大，而且有活动，为该区地震的控震断裂带。地震主要危险来自忻定盆地的地震活动区，其频率低，曾发生的Ms≥5级地震8次。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2016），矿区地震基本烈度为Ⅷ度，地震动峰值加速度为0.20g。矿区设计地震分组为第二组，矿区的稳定性属较差型，应属地质灾害易发区。

据历史资料记载，1683年11月22日（康熙22年），原平附近发生七级地震，五台县城垣楼阁、女墙、街宇、仓库寺观坍塌，压死多人。

1911年7月9日，五台地震，人在房上站不住。

1952年10月8日，原平崞阳5.5级地震，五台县倒房116间，塌窑洞17孔。

1976年7月28日，唐山7.8级地震，陈家庄、避事垴等村庄，倒塌石洞、旧房十余间。

1981年11月9日，河北省隆尧发生6级地震，神西与水泉湾之间山崖崩塌。

2、矿区自然环境

矿区附近及下游大朴自然村。当地村民以耕种为主。

矿区范围内有沧榆高速、黄榆线等公路连接，域内乡村级道路贯通，勘查区距东冶镇直线距离约4.1km，距徐向前故居直线约3.5km。

矿区内植被覆盖率较高。本矿采矿权范围内已有工业场地及办公生活区、生产过程中产生的废渣及原露天采矿作业等破坏了原生地形地貌。其他区域以外地区基本保持原生状态。

矿区附近矿山开采以外的人类工程活动主要是农业耕作、乡间道路建设及民房建设。由于矿区附近村庄规模均很小，这种矿山开采以外的人类工程活动对地质环境影响较小。

3、矿区环境地质现状

矿区属于内动力作用较弱的工程地质区，岩体稳定性较好，区内植被发育，泥石流、滑坡、崩塌等地质灾害现象不发育。但由于本采矿区历史上有过开采，其露天开采产生的陡坡、矿渣堆放，破坏了原有地质环境，是区内主要地质环境问题，有可能诱发崩塌，滑坡等地质灾害。可能诱发地质灾害的主要隐患点有5处。

斜坡稳定性分析：坡顶有拉张裂缝，呈V字型，坡底有岩体坠落物，散乱分布，分选较差，但整体呈线状分列于坡底；在降雨、开挖坡脚、卸荷作用下可能失稳，最大崩落距离为8m；建议进行定期目视检查和进行工程治理。见照片2-1-5。因此，初步判定斜坡为不稳定斜坡，建议后期进行专门的稳定性评价分析。

经过对采矿区内多个采矿侧壁调查以及钻孔地质编录分析，矿区内内顶、底板稳定，未发现有大规模的顶板坍塌现象。矿区范围土地类型为其他草地。地表未发现地裂缝、地面沉降及地面塌陷等地质灾害隐患。

4、人工堆渣

人工堆渣主要存在于场区平整部位，垂直厚度约为4-37.18m，组成物质主要为前期矿区开采碎石以及后期人工破碎石料，结构相对松散，在平面上多呈椭圆形及不规则形，其自然形成坡度约为32°-43°。除少数密网覆盖外，其余大部都呈裸露状，在大风天气容易尘土飞扬。

5、地表水与地下水质

矿区内水文地质条件简单，矿体基本分布于侵蚀基准而之上，岩石结构致密，孔隙率，裂隙率均很低，富水性弱，主要为雨季地表渗透水，因此，采矿对矿区及其周边的地下水平衡影响较小。经取样化验分析勘查区内岩石及矿石中不含有害元素，一般不会因为开采排水以及水的淋滤而使地表水和地下水产生大的污染。

6、环境地质预测

（1）环境地质预测

在露天开采过程中，地表可能发生崩塌、滑坡等地质灾害。变质岩表层强风化带厚度3-9m，岩石裂隙较为发育，边坡稳定性中等。另外，沟谷两侧分布有第四系中上更新统黄土。开采过程中，受采动影响，易发生崩塌、滑坡地质灾害。

开采过程的废渣、废石堆放易形成泥石流物源，可能导致发生滑坡、泥石流灾害。

矿山开采过程中产生的废水很少，一般不会对下游地表水和本含水层系统地下水造成污染。

（2）地质环境防治

矿山生产过程中，要做好对地质环境防治工作，做到“安全第一，预防为主，综合治理”。该矿开采将采用露天开采，在开采中应该预防采动引发地崩塌、滑坡等地质灾害，对村民造成危害。在沟谷两侧，应经常巡查边坡的稳定性，特别是一些高陡边坡、顺层边坡和黄土边坡，发现边坡有裂缝产生，要及时采取措施，预防崩塌、滑坡地质灾害发生。开采过程中产生的废渣不要随意堆放，应设计专门废渣场进行堆放，对废渣场设计施工拦渣坝和排水渠，预防泥石流灾害发生。

7、地质环境质量评价

矿区内未来采矿为露天开采，采场范围内地表会产生变形，但产生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的可能性较小，对地质环境破坏不大；区内无污染源，石灰岩矿石、废石无有害物质，不会对地表水、地下水产生影响。按照《矿区水文地质工程地质勘查规范》(GB12719—2021)，根据地质环境现状与矿床开采可能引起的变化，矿区地质环境类型为第二类：地质环境质量为中等。

矿区查明的矿产资源储量

2023年7月山西省第三地质工程勘察院有限公司提交的《山西省五台县大朴村冶镁用白云岩矿勘探地质报告》,于2023年9月1日由山西省矿业联合会技术服务中心评审专家组以晋矿联储审字[2023]92号文评审通过。

根据勘探报告本区冶镁用白云岩矿体勘查类型为I类型。依据《矿产地质勘查规范菱镁矿、白云岩》Z/T0348-2020)表E.5，基本工程间距400×400m，探求控制资源量；以200×200m网度探求探明资源量；单工程控制及见矿工程板状外推200m探求推断资源量。地表工程加密1倍。

1、冶镁用白云岩矿

经估算，截至2023年7月31日，矿区查明冶镁用白云岩矿资源量34517万t，其中探明资源量4530万t，控制资源量19849万t，推断资源量10138万t，探明资源量占总资源量的13%，探明+控制资源量占总资源量的71%。其中可采资源量32913万t（探明资源量4530万t，控制资源量19171万t，推断资源量9212万t），边坡占用资源量1604万t（控制资源量678万t，推断资源量926万t）。本区冶镁用白云岩矿为一大型冶镁用白云岩矿床。

2、耐火材料用白云岩矿

经估算，截至2023年7月31日，全区共查明耐火用白云岩矿12245万吨，其中控制资源量4305万吨，推断资源量7940万吨，估算标高832-1198m。

3、建筑石料用白云岩矿

截至2023年7月31日，矿区共查明建筑石料用白云岩矿3939.1万m3（11133万吨），其中控制资源量1777.6万m3（5024万吨），推断资源量2161.5万m3（6109万吨），估算标高832-1290m。

对地质报告的评述

1、勘查程度

山西省第三地质工程勘察院有限公司于2023年4-7月对矿山进行了地质勘探工作，通过1:2000地形测量、1:2000专项地质测量、1:2000水文地质测量、钻探、槽探以及采样测试等手段，详细查明了区内地质、构造情况；详细查明了矿体的形态、产状、质量特征；详细查明了矿床开采技术条件，对矿产加工选矿性能进行了类比研究，对矿体工业指标进行了对比论证，并进行了资源量估算。该勘探报告经专家评审通过，报告可以作为编制开发利用方案的依据。

2、开采技术条件

通过1：2000水工环地质调查，详细查明了本区水文地质、工程地质、环境地质及其他开采技术条件。现有《勘探报告》可满足矿山开采技术条件，可作为编制开发利用方案的依据。

3、存在的问题

（1）矿区内水文钻孔ZK4-0因孔内含水层水量极小，未进行抽水试验，经本次调查区内岩溶水位标高813m，资源量计算矿体最低标高为832m，矿体不受地下水威胁。但本区北部界外地形高度高于矿区矿体估算标高，需防止地表水汇入矿区采场发生水害事故，确保矿区安全生产。

（2）勘查区外及832m标高以下赋存有部分矿体，本次未进行资源量估算。

（3）矿区内部分地段因施工困难，冶镁用白云岩矿体工程间距偏大，资源量计算进行了降级处理，造成部分探明资源量块段不连续，建议矿山在今后的生产过程中，加强地质研究。

（4）地质兼构造钻孔ZK11-1、ZK13-1已超出设计深度，但未探及到断层，建议在后续的工作过程中加强地质构造的研究。

（5）区内滹沱群冶镁白云岩矿体与建筑白云岩、耐火用白云岩界限不明显，以化验结果判定，受构造、原始沉积、取样位置的影响，部分地段可能存在冶镁白云岩、建筑白云岩、耐火用白云岩品位、厚度变化现象。

（6）本区Ⅰ、Ⅱ矿体之间，Ⅲ、Ⅴ矿体之间赋存有板岩，目前暂无利用价值，未计算资源量。Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ矿体以下赋存有厚层板岩，为本次勘探终止层位，只进行了采样控制。

（7）矿区内受断层影响，Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ矿体控制程度低，建议矿山在今后的生产过程中，增加推断资源块段的探矿工程，提高资源量级别。

（8）本区建筑白云岩未进行碱集料、放射性采样。

主要建设方案的确定

开采方案

生产规模及产品方案的确定

一、生产规模的确定

1、推荐生产规模

根据《勘探地质报告》，截至2023年7月31日，矿区内累计查明冶镁用白云岩矿资源量34517万吨，耐火用白云岩矿12245万吨，建筑石料用白云岩矿11133万吨，全部为保有资源量。方案设计露天开采境界2个，保有资源储量全部圈入露天开采境界内。本方案设计利用资源储量48072.9万吨，其中冶镁用白云岩矿资源量29331.5万吨，耐火用白云岩矿8863万吨，建筑石料用白云岩矿9366.2万吨。设计可采储量为45163.67万吨，其中冶镁用白云岩矿资源量27845.93万吨，耐火用白云岩矿8419.85万吨，建筑石料用白云岩矿8897.89万吨。本方案拟设计3个生产规模（取10的整数倍），分别为900万吨/年、1000万吨/年、1100万吨/年。

当取A=900万吨/年，则T=48072.9×95%÷900=50.74年。

当取A=1000万吨/年，则T=48072.9×95%÷1000=45.66年。

当取A=1100万吨/年，则T=48072.9×95%×÷1100=41.52年。

2、生产规模验证

（1）按矿山工程延深速度验证生产能力

矿山生产能力验证：

A=1329.9×14/15=1241.2万吨/年＞1000万吨/年，本矿山设计生产能力1000万吨/年较为合理。

（2）按可布置的挖掘机数验证生产能力

A=2×3×197.43=1184.6万吨/年。

经验证生产规模在1184.6万吨/年，推荐1000万吨/年生产规模较为合理。

二、产品方案

该矿山产品方案为直接销售破碎后的冶镁白云岩原矿石，销售20-40mm、10-30mm、4.75-10mm不同颗粒级的耐火材料用白云岩、建筑石料用白云岩石子。

确定开采储量

本次依据2023年7月山西省第三地质工程勘察院有限公司提交的《山西省五台县大朴村冶镁用白云岩矿勘探地质报告》及矿业权出让合同，保有冶镁用白云岩、耐火材料用白云岩、建筑石料用白云岩矿探明+控制+推断资源量为57895万吨予以设计利用，资源储量估算标高1290-832m。

##### 一、设计损失量估算

本矿山设计损失量为设计采场的横向和纵向边坡、矿界保安矿柱留设距离2m范围内留矿部分。本次设计损失量采用剖面法估算，横向和纵向损失量共计9822.1万吨（3460万m3），其中冶镁白云岩矿损失量5205.5万吨（1833万m3），耐火用白云岩矿损失量3382万吨（756万m3），建筑石料用白云岩矿损失量1766.8万吨（624万m3）。

冶镁白云岩矿设计利用资源量=保有资源量-设计损失量=34517-5205.5=29311.5万吨；耐火用白云岩矿设计利用资源量=保有资源量-设计损失量=12245-3382=8863万吨；建筑石料用白云岩矿设计利用资源量=保有资源量-设计损失量=11133-1766.8=9366.2万吨。共计47540.7万吨。

##### 二、可采储量

根据国家地矿行业标准《矿产资源“三率”指标要求  第4部分：铜等12种有色金属矿产》（DZ/T 0462.4-2023），开采镁（炼镁白云岩）的矿山开采回采率领跑者指标为98%、露天开采一般指标为95%、最低为92%。本次取一般指标95%作为该矿山冶镁用白云岩、耐火材料用白云岩及建筑石料用白云岩矿山坡露开采的设计开采回采率指标，并估算可采储量。

可采储量=设计利用资源量×回采率。

冶镁白云岩矿可采储量=29311.5×95%=27845.93万吨；耐火用白云岩矿可采资源量=8863×95%=8419.85万吨；建筑石料用白云岩矿可采资源量=9874.9×95%×=8897.89万吨；共计45163.67万吨。

##### 3、服务年限

矿山服务年限可以按照下列公式进行计算：

T=45163.67÷1000=46.71≈45.16（年）

式中：T—矿山服务年限

Q—可采储量取45163.67万吨

A—生产能力取1000万吨/年

根据上述公式，生产规模为1000万吨/年，生产期服务年限为46.7年。参考《有色金属采矿设计规范》（GB 50771-2012）建设工期大型露天矿山为24-36个月，本方案基建期取24个月（2年），基建+采矿生产期服务年限为48.7年。根据《矿产资源开采登记管理办法》，采矿许可证有效期，按照矿山建设规模确定：大型以上的，采矿许可证有效期最长为30年。采矿许可证有效期满后，矿山应当在采矿许可证有效期届满的30日前，到登记管理机关办理延续登记手续。

矿床的开采方式

该矿为新建矿山,矿体埋藏浅，多出露于地表；水文地质、工程地质条件简单；围岩剥离量较小，满足露天开采中境界剥采比（3.46m3/

m3）不大于经济合理剥采比3.46m3/m3的要求，该矿适合露天开采。故本方案确定采用山坡露天开采方式。

开拓运输方案及厂址选择

##### 一、运输条件

设计采场有树枝状公路与台阶衔接，采场与工业广场有矿山三级公路相连接，设计道路沿山坡而上，坡度≤8%，可以满足运输要求。与外界至东坪线公路有矿山二级公路相连接，交通便利。

##### 二、开拓运输方案的选择

该矿山为山坡露天矿，属大型金属、非金属矿山，矿量集中，运距短。根据矿床埋藏条件，地形特征，生产规模等条件，可采用灵活性较大，适应性较强的公路开拓，汽车运输方案。汽车运输线路方式为折返式。

##### 三、厂址选择

厂址选择的基本原则为符合安全要求、就近方便。云海镁业二期项目冶镁加工区位于矿区外西部约240m。矿山办公生活区和工业广场均为新设，新设办公生活区和工业广场布置在矿区外北西部较平缓处（原五台县地质矿产开发公司五级白云岩矿），土地利用类型为采矿用地，面积约8hm2。工业广场主要包括破碎系统、锻烧系统、变配电室、燃气站、控制室、机修车间及综合材料库、成品料场等；办公生活区包括办公楼、会议室、职工食堂、浴室、职工宿舍等。矿山开采爆破工作，由公安机关监管的民爆公司统一进行爆破，故本矿不设炸药库。

本方案设计矿区大部采用中深孔爆破开采矿石，与设计工业广场、办公生活区及云海镁业冶镁加工区距离＞300m，不涉及爆破安全距离。

排土场的确定

本方案设计外排土场1个，设在距矿区界外东南部350m的沟谷中，土地利用类型为其他草地，该区域地形宽阔、坡度不大等特点，可设置排土场（照片3-3）。拟设置排土场地北东-南西长约930m，最宽处约880m，地形最低标高960m，最高标高1162m，占地面积37.30hm2，按8m的台阶高度分层堆积，排土场容积约659.43万m3，排土场设置拦渣墙，长度60m，高度5m。

根据矿体赋存标高，经估算从1290m采至最低标高832m时，设计的排土场可可满足投产时的排放要求，且随着首采地段及时进行土地复垦利用，内排土场内黄土也会随之清空，不影响后期境界内的矿石开采。后期剥离的地表土及时运输覆盖至已开采完毕阶段，及时进行环境治理、土地复垦。

根据资源储量分布情况，矿山西部（11A线以西）分布多个小矿体，资源量较少，连续性较差，剥离量较大，该区域可采储量为705.3万吨，矿方计划基建期在该区域建设西部排土场，在排土场建设过程中回收该区域的零星资源，剥离物排放于外排土场，岩土分别储存，西部排土场建成后用于临时存储耐火白云岩和建筑石料用白云岩矿石用、前期剥离物，后期临时存储白云岩矿清理完毕后及时进行复垦。然后再对首采区、二采区依次进行开采。前期可利用冶镁白云岩矿石直接运往加工场进行加工，剥离物中岩、土分别运至内、外排土场，内外排土场容积约1298.40万m3因此前期生产设计的内外排土场满足投产时的排放需求。

排土场的设计、施工需委托有资质的单位进行，排土场建设前应进行工程地质、水文地质勘查，并按照排土场稳定性要求处理地基。排土场要有专人进行监测管理,特别在雨季要加强安全检查,防止发生溃坝、滑坡、泥石流等危害。

防治水方案

该矿山为大型山坡露天矿，矿区内最低侵蚀基准面标高832m，矿体最低开采标高832m，位于最低侵蚀基准面之上，没有地表水，防排水主要考虑雨季洪水期的防排水措施。

一、采场地表水的防治措施

根据地形情况，采场大部位于山坡地段，地形坡度为27°-83°，有利于排水。采场内部留设台阶开采，同时参考矿区范围的水文地质条件，本方案设计在采场上部平台及排土场上部等地修建排水渠12040m，采用矩形截面,浆砌石材质，沟底最小宽度不应小于1.0m,沟起点最小深度不得小于1.0m,沟底纵坡最小为0.3%。截排水沟由上至下随平台修建，将山坡汇水引离露天采场，防止山坡汇水冲刷边坡导致边坡失稳，保证相关设施不受水患影响。

二、排土场的防治水措施

本方案排土场设在距东部采场较近的东南部沟谷中。排土场上部布置截水沟长约4424m，将山坡汇水引离排土场，避免排土场被地表水浸泡冲刷，确保排土场不能成为泥石流物源。同时应做好排土场本身排渗水设置。

三、其他厂址的防治水措施

在工业广场、办公生活区西部山坡坡脚处掘排水沟470m，将山坡汇水引入场区下方的沟谷中，保证工业广场、办公生活区相关设施不受水患影响，排水沟的大小可视具体情况而定。

露天矿床开采

采矿方法的确定

矿山为新建冶镁白云岩矿山,开采的范围在批采标高之内，露天境界圈定满足露天开采中白云岩岩矿平均剥采比为3.46m3/m3,境界剥采比3.46m3/m3,均符合不大于经济合理剥采比3.46m3/m3的要求。本方案采用山坡露天开采，公路开拓，自上而下分台阶开采。设计矿区边界留设保安矿柱宽度为2m。

露天开采境界的圈定

露天开采境界的圈定原则及方法

本方案设计的露天采场依据露天开采境界底平面的长度和宽度应满足铲装设备和运输设备的要求；露天采场最小底宽、露天矿边坡角、露天开采深度、经济合理剥采比圈定开采境界。

经济合理剥采比及平均剥采比的估算

一、经济合理剥采比

矿山的经济合理剥采比：

njh=（c-a）/b

式中：c—矿石价格 元/t

a—露采单位矿石成本 元/t

b—剥离单位岩石成本 元/t

njh—经济合理剥采比 t/t

njh=(106.11-59.18)/11.69=4.01t/t

二、剥离量估算

经估算本矿需要剥离黄土体积为748.78万m3，剥离的岩石（以泥质板岩为主）体积为1199.61万m3，合计需剥离岩土量1948.39万m3。

三、境界剥采比与平均剥采比估算

本方案设计阶段高度15m，全区境界剥采比平均为0.11m3/m3，境界剥采比与平均剥采比均小于经济合理剥采比4.01t/t。

露天开采境界相关参数的确定

##### 一、开采阶段的确定

1、最大开采深度及开采水平划分

本区资源储量估算标高为1290-832m，最高开采水平标高1280m，最低开采水平标高832m，垂直深度448m，按照台阶高度15m，自上而下共划分为1280m、1265m、1250m、1235m、1220m、1205m、1190m、1175m、1160m、1145m、1130m、1115m、1100m、1085m、1070m、1055m、1040m、1025m、1010m、995m、980m、965m、950m、935m、920m、905m、890m、875m、860m、845m、832m共31个水平。

2、开采台阶和终了台阶的高度及数量

根据矿、岩物理机械性质和采掘工艺要求，开采台阶高度15m（底部845-832m台阶高度13m），终了台阶高度15m，终了阶段数31个。

##### 二、露天采场边坡要素的确定

1、边坡角确定原则

根据该拟建矿区的岩石性质和水文地质条件对边坡稳定性的影响，同时依据矿山安全规程的要求，参考同类矿山的边坡地质情况等因素综合确定。

2、岩矿石硬度及边坡的稳定性

根据《勘探地质报告》，区内构造中等，矿体稳定，底板岩性与矿体一致，为为紫色粉砂质千枚岩、肉红色硅质白云岩、薄层黄灰色条带状白云岩，岩、矿石饱和极限抗压强度44～111Mpa，普氏硬度在4～12度之间，物理性质较稳定，边坡的稳固性较好。矿山应对边坡稳定性进行详细的论证评价，未来生产过程中应对其安全性按规定进行管理。

##### 三、平台宽度的确定

安全平台的宽度一般为台阶高度的1/3左右，本方案安全平台的宽度取5m，每隔2个安全平台设置1个清扫平台，依据《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）要求，人工清扫平台宽度取8m。最小工作平台宽度取40m。露天矿最小底宽取60m。

##### 四、其他参数的确定

最终圈定东、西2个露天采场，开采形成31个平台。

东采场:

采场最高开采标高	1290m

采场最低开采标高	832m

采场垂直深度	458m

采场上口最大长度	东采场2814m

采场下口最大长度	东采场2075m

采场上口最大宽度	东采场1110m

采场下口最大宽度	东采场400m

开采阶段高度	13-15m

终了阶段高度	13-15m

终了阶段数	31个

终了台阶坡面角 18°-65°

最终岩石边坡角18°～50°

黄土、松散层边坡角	45°

安全平台宽度	5m

人工清扫平台	8m

最小工作平台宽度	40m

最小底部宽度	60m

边界保安矿柱宽度  2m

西部排土场:

采场最高开采标高	995m

采场最低开采标高	832m

采场垂直深度	163m

采场上口最大长度	450m

采场下口最大长度	394m

采场上口最大宽度	220m

采场下口最大宽度	158m

开采阶段高度	13-15m

终了阶段高度	13-15m

终了阶段数	31个

终了台阶坡面角 18°-65°°

最终岩石边坡角18°～50°

黄土、松散层边坡角	45°

安全平台宽度	5m

人工清扫平台	8m

最小工作平台宽度	40m

最小底部宽度	60m

边界保安矿柱宽度  2m

- 开采顺序及工作制度

1、采区划分

该矿露天开采境界范围大，服务年限长，矿山以开采冶镁白云岩为主，为五台云海镁业二期项目供应冶炼镁锭的原矿石，因此适宜分区分期开采。根据《勘探地质报告》，本矿白云岩矿体大部分分布于矿区东部（11A线以东），查明冶镁白云岩（Ⅰ、Ⅱ矿体）、耐火用白云岩（①②③矿体）、建筑石料用白云岩（A、B、C矿体）资源量57124万吨；矿山西部（11A线以东）分布多个小矿体，连续性较差，查明冶镁白云岩（Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ矿体）、耐火用白云岩（②矿体）资源量771万吨。两区间距100-476m，开发利用方案资源利用情况具体如下：

（1）分布于11A线以西至矿区西边界之间的白云岩矿体，估算可采储量705.3万吨，服务年限约0.7年，矿方计划基建期在该区域建设西部排土场，在排土场建设过程中回收该区域的零星资源，剥离物排放于外排土场，岩土分别储存，西部排土场建成后用于临时存储耐火白云岩和建筑石料用白云岩矿石、前期剥离物，后期临时存储白云岩矿清理完毕后及时进行复垦。

（2）采场（11A线以东）白云岩矿体分布于11A线以东至矿区东边界以西290m之间，估算可采储量44458.37万吨，服务年限约44.46年。东部（0线以东）矿体赋存标高最高1320m，地形复杂，主采矿种冶镁白云岩之上赋存耐火用白云岩矿与建筑石料用白云岩矿，最大厚度约140m，基建工程量大，时间相对较长；西部（0线以西）冶镁白云岩Ⅰ矿体出露于地表，矿体最大厚度120m，且剥离量小，境界剥采比0.19m3/m3，基建时间短，先开采该段矿体可缩短投产与达产时间，提高矿山初期经济效益。因此方案设计将采场划分为首采区、二采区两个采区分期分区开采。首采区开采完毕后，进行二采区开采，二采区基建过程中利用首采区920平台作为运输道路进行基建工程施工。

（3）首采区位于矿区中部11A-0线之间，投产快，达产时间短，且运输距离较短，可提高矿山初期经济效益，该区服务期约13年；二采区位于0线以东，在首采区首采区开采完毕后在进行二采区开采，最终与首采区形成一个露天采场，该区服务期约32年。

2、开采顺序及推进方向

根据露天矿山的特点，按其设备的功能，采用台阶式采矿方法。开采顺序：采用由上而下分台阶开采，露天开采工作线沿地形等高线布置，采场由西向东推进。

3、露天矿工作制度

该矿设计采用间断工作制，年工作天数为250天（除去双休、节、假日），露天采场采用每天工作2班，每班8小时工作制。

露天采矿工艺

本矿山采用汽车运输，阶段高度15m，挖掘机斗容5m3，汽车载重量60t。露天工作面高度即是台阶高度15m，采掘带宽度即是采区宽度220-1110m，采掘带长度450-2814m。

五台云海镁业二期项目区位于矿区西部界外，设计工业广场位于矿区北西部界外，爆破安全距离300m范围内矿体不宜采用爆破方法开采，涉及矿体开采面积0.0665km2，设计采用凿岩—铲装开采工艺；其余位于爆破安全距离300m范围外矿体采用中深孔爆破方式—铲装开采工艺。

主要采剥设备选型

凿岩穿孔

1、主要凿岩、穿孔设备选择

选用 KQ150 潜孔钻机作为钻孔设备。KQ150 潜孔钻机,孔径 152mm，最大钻孔深度 17.33 米。打 75°斜孔，按阶段高15m，钻孔超深1.2m，孔深 16.66m,钻进速度40m/h。

2、凿岩穿孔能力估算

（1）转进速度估算

据《有色金属采矿设计规范》钻进速度计算公式：V=4En2K/лD2a

V---潜孔钻机钻进速度（cm/min）

E---冲击力（冲击功或冲击能量）590J

n2---冲击频率（810--1470）取1000HZ

- --冲击能利用系数（0.6--0.8）取0.6

Л---圆周率3.1416

D2---钻孔直径平方米，钻孔直径为15.2cm

a---矿岩凿碎功比，取50J/cm3

V=4En2K/лD2a=4×590×1000×0.6/3.1416×15.22×50=39（cm/min）

(2)台班效率估算

KQ150 潜孔钻机台班效率估算公式为：Vb=0.6VTbη

式中： Vb—钻机台班效率，（m）

V—潜孔钻机钻进速度，39（cm/min）

Tb—钻机台班工作时间，取8h；

η—工作时间利用系数，取0.3。

经计算可得： KQ150 潜孔钻机台班效率Vb=0.6VTbη=0.6×0.39×

480×0.3=33.70m/台班。

（3）钻机台数估算

钻机所用工作台数:N=Q/qp(1-e)

式中：N—所需钻机数量，台

Q—设计的矿山规模 t/a，10000000t/a

p—钻机台年穿孔效率，（33.70×250×2=16850m/a）

q—每米炮孔的爆破量，（17.33×2.84=49.22t/m）

e—废孔率 (取7%）

N=10000000/[16850×49.22×(1-7%)]=12.96≈13台，备用1台

需KQ150潜孔钻机14台。

4、爆破工艺；

1、爆破方法选择及钻孔布置

本矿山为大型露天矿，采用中深孔爆破方式。

本矿山选用的钻机为潜孔钻机，确定钻孔形式为倾斜钻孔。临近边坡爆破时采用光面爆破。

钻孔布置:从台阶边缘开始,边孔与坡顶线要保留一定距离,以保证钻机安全工作。孔位调整注意最小抵抗线/排距/孔距之间的关系,一般地,应保证最小抵抗线(或排距)和孔距及其乘积,调整前后相差不超过 10%。钻孔布置为梅花形布置。

2、爆破安全距离的确定

依据《爆破安全规程》（GB6722-2014）：矿床开采边界对公路、居民区和其他主要建筑物的爆破安全距离一般不小于300m,爆破对人员的安全允许距离:深孔爆破不小于200m,浅孔爆破不小于300m,沿山坡爆破时,下坡方向的安全允许距离应增大50%。本方案爆破安全距离为 300m。

3、爆破参数的确定

中深孔爆破参数包括：孔径、孔深、超钻、底盘抵抗线、填塞长度、孔距、排距、和炸药单位消耗量。

（1）孔径：本矿山为大型露天矿，采用钻头直径为 152mm，故孔径为 152mm；

（2）孔深：钻孔方式为倾斜钻孔，计算公式为：L=H/sina+h

式中：H—台阶高度15m；h—超钻深度1.2m；a—钻孔倾角75°

孔深 L=16.66m。

（3）超钻深度 h=8d=8×0.15=1.2m。

（4）底盘最小抵抗线

底盘抵抗线的大小与炮孔直径、装药直径、炸药威力、装药密度、岩石可爆性、要求破碎程度及阶段高度等因素有关。斜孔底盘最小抵抗线按下列公式进行估算：

A、按底盘抵抗线与台阶高度的关系计算

W1=（0.6--0.9）H适用于直孔，打斜孔时可考虑适当减小底盘抵抗线，计算公式：W1=0.5H,(H--台阶高度15m）

W1=0.5×15=7.5（m）

B、按底盘抵抗线与钻孔直径的关系计算（钻孔直径152mm）

计算公式：W1=K1×K2×D×Vr

式中：W1---底盘抵抗线（m）;  D--钻孔直径（0.152m）;

K1---爆破方式系数（微差爆破时K1=53,齐发爆破时K1=50）

K2---岩石可爆性系数（又叫岩石裂隙系数；分易爆、中等、难爆分别取1.2、1.1、1.0，本次取1.1）

V---装药密度（一般硝酸炸药为0.90--0.95t/m3，铵油炸药取0.90t/m3,即900kg/m3）

r---岩石体重（2.84t/m3）

W1=K1×K2×D×Vr=53×1.1×0.152×0.92.84

=8.8616×0.3529=8.8616×0.5629=5.00（m）

C、按每个炮孔的装药条件计算

计算公式：W1=D×7.85△τmq

式中：D---钻孔直径（取1.52fm）

△---装药密度（取0.90t/m3）

τ --装药系数（一般0.6--0.8，取0.8）

m---炮孔密集系数（a/b孔距/排距，  一般0.8--1.5，取1.1）

q---单位炸药消耗量（一般0.35--0.65，中硬岩石取0.45kg/m3）

W1=D×7.85△τmq=1.52×7.85×0.90×0.801.1×0.45=1.52×5.6520.495

=1.52×11.4182=1.52×3.3791=5.14（m）

D、按平台安全作业条件进行检验

检验计算公式：W=Hctga+C  当W1≥W时符合安全作业条件。

式中：H--台阶高度（m）；a---工作阶段坡面角（斜孔75°）；

- -炮孔中心至平台坡顶线的安全距离，直孔一般C≥2.5--3m,打斜孔时最小可取2m）

W=Hctga+C =10×ctg75°-2.0=4.68（m）

经估算W1分别为7.50、5.00、5.14，最小值为5.0m，满足W1≥W,所以底盘最小抵抗线取5.0m是合适的。

（5）钻孔装药量

单孔装药量估算公式：前排孔Q1=qaW1H,后排孔Q1=qabHt

式中：q---单位炸药消耗量（取0.45kg/m3）;a---孔距（4.5m）;

W1--最小底盘抵抗线（5.0m）;H--台阶高度（15m）

b--排距（4.0m）;t--后排孔装药量系数（1.1--1.2，取1.2）

单排孔爆破时，Q1=qaW1H=0.45×4.5×5×15=151.88（kg/孔）

多排孔爆破时，后排孔装药量Q1=qabHt=0.45×4.5×4×15×1.2=145.8（kg/孔）

装药量验算公式：Q=L1лd2△÷4

式中：Q--装药量验算值（kg)；L1--装药长度（取11m）；

D--钻孔直径（0.152m）；△--装药密度（取900kg/m3）

Q=L1лd2△÷4=11×3.1416×0.1522×900÷4=463.81÷4=179.64（kg）

经验算Q1<Q,符合条件可使用。

（6）填塞长度L2

据采矿设计手册L=ZW=1.0×5.0=5.0(m)；斜孔填塞系数Z取1.0；

据《有色规范》，炮孔填塞长度宜按炮孔直径的32倍计算，该矿炮孔直径为0.152m，因此炮孔填塞长度L2=0.152×32=4.86(m)。本矿填塞长度取5m。

矿山开采爆破工作，由公安机关监管的民爆公司统一进行爆破，矿区不设炸药库，不存放炸药。

破碎

设计工业广场位于矿区北西部界外，五台云海镁业二期项目区位于矿区西部界外，矿山在回收西部排土场零星资源时应采用机械开采工艺，确保矿山设施、设备与人员的安全。

根据地质勘查报告：本区白云岩矿石饱和抗压强度44～49Mpa，易于开采。根据国内同类型矿山开采工艺，采用挖掘机直接剥离开采方式，对于深部较坚硬矿体采用破碎锤破碎方式开采。

一、破碎锤生产能力

类比同类型矿山生产经验，并结合本矿生产规模：矿山年开采总量1000万吨（约352.11万m3），年工作250天，每天2班，剥采20000吨(7042m3)，参考采用非爆破采矿法同类型矿山生产经验及本矿建筑建筑花岗岩矿石饱和抗压强度，暂按60%直接松动挖掘，40%需破碎挖掘考虑，需破碎后挖掘矿石量约8000吨（2817m3），三一SY750H-S型履带挖掘机，配锐猛RM200破碎锤破碎处理能力约为162吨/h（64m3/h），单班处理能力为1296吨/d（508.2m3/d）。

Qd=QBNη=304.92m3/台

式中：Qd—单台破碎锤天处理能力，406.59m3/台；

QB—单台破碎锤班处理能力，508.2m3/台班；

N—日工作班数，2；

η—时间利用系数0.3。

二、破碎锤台数

NW=QCB/Qd=2817/304.92=9.23，取10台，备用1台，共计需破碎锤11台。

式中：NW—破碎锤台数，台；

QCB—矿山日需松动采矿总量，1098m3×60%=659m3/d。

经计算，设计利用11台沃尔沃EC480DL型挖掘机配锐猛RM200S破碎锤可以满足矿岩破碎要求。破碎锤主要技术参数见表4-5。

表4-5           锐猛RM200S破碎锤主要技术参数

| 性能参数 | 锐猛RM200S |
| --- | --- |
| 凿孔直径（mm） | 200 |
| 凿孔深度（m） | 1 |
| 凿孔速度（mm/min） | 1000 |
| 冲击能量 | 5000 |
| 冲击频率（Hz） | 160-200 |

挖掘机设备

该矿可采储量大部分位于办公生活区、工业广场等建筑设施300m范围外，设计采用爆破法进行开采，拟采用三一SY750H-S（国四）型履带挖掘机，斗容5m3，最大挖掘高度11.04m，最大挖掘半径11.98m，最大挖掘深度7.50m。

##### 一、挖掘机台班生产能力估算

Qw=3600TηEKmtKc

台班实际生产能力为：Qw=（3600×8×0.7×5×0.8）/（80×1.45）=695.17（m3/台班），695.17×2.84=1974.28t/台班。

挖掘机台年生产能力为：1974.28×250×2=987140t/台年。

矿山所需挖掘机（采装）台数Nw=Qc/Qw=10000000/987140=10.13≈11（台），备用1台，共计需要挖掘机12台。

式中：N—挖掘机台数

采装矿石总量17168.41万m3,剥离上覆岩土1948.39万m3，共19114.80万m3；需平均剥离、采装15384m3/日；按11台挖掘机工作平均剥离、采装1398.6m3/日，可满足工作需要。

挖掘机主要技术参数见表4-3。

表4-3             三一SY750H-S（国四）型履带挖掘机主要技术参数

| 性能参数 | 沃尔沃EC480DL型 |
| --- | --- |
| 动力类型 | 燃油 |
| 铲斗容量(m³) | 5.0 |
| 行走速度(高/低)(km/h) | 4.5/2.9 |
| 回转速度(rpm) | 7.2 |
| 爬坡能力(°) | 35 |
| 动臂长度(mm) | 7000 |
| 斗杆长度(mm) | 2550 |
| 最大挖掘半径(mm) | 11975 |
| 停机面最大挖掘半径(mm) | 10930 |
| 最大挖掘深度(mm) | 7500 |
| 最大挖掘高度(mm) | 11040 |

##### 二、前装机生产能力估算：

矿山生产需配备前装机辅助装运产品或者废渣，装载机生产能力估算公式：

Ql=3600VKhyηt1

Ql=（3600×4×0.60×2.53×0.80）÷46=380.16吨/h

所需装载机台数Nl=(K1Qc)/(mQl)=2.78≈7.89（台），取8台，备用1台共需装载机9台。

式中：Nl—装载机台数，台

K1—工作不平衡系数，取1.2

Qc—矿山日采掘量，40000t

m—每天工作小时，16h

Ql—装载机的生产能力，380.16t/h

装载机主要技术参数见表4-4。

表4-4       山东临工L955HL型装载机主要技术参数

| 性能参数 | 临工L955HL |
| --- | --- |
| 额定斗容 | 2.7-5.0m³ |
| 额定载荷（kg） | 5300 |
| 总质量（kg） | 17000 |
| 最大牵引力 | 165 kN |
| 最大掘起力 | ≥170 kN |
| 长×宽×高 | 8620×3024×3466 |
| 最大卸载高度 | 3450mm |
| 对应卸载距离 | 1170mm |
| 转向角 | 35° |
| 发动机功率(KW) | 170kW |
| 三项和时间 | ≤9.8s |

根据计算，矿山需购置配备12台三一SY750H-S（国四）型履带挖掘机、9台临工L955HL型装载机可满足采装要求。

运输

##### 一、运输设备

1、运输设备的选择、运输工作

该矿为新立采矿权，设计矿山矿石运输选用宇通YTK90E60t(长宽高 9.20×3.5×3.93)自卸汽车运输，折返式调车。本方案按采场运输至矿山西部工业广场矿石堆场配置，即汽车进入采场后，后退调车进入挖掘机采装地点，装车后沿运矿道路行驶至工业广场矿石堆场，卸矿后返回采场开始下一个工作循环。运输矿、岩，采场距工业广场原矿堆场平均3000m，即矿石运输距离3000m。计算行车速度20km/h。

矿用自卸汽车运输周期按下式计算：

t=t装+t运+t卸+t待=10+30+5+25=70min

t—矿用自卸汽车运输周期；

t装—矿岩装车时间，取10min；

t运—矿用自卸汽车往返运输时间，取30min；

t卸—矿用自卸汽车卸载时间，取5min

t待—矿用自卸汽车待装时间，取25min

2、汽车运输能力估算（折返式）

自卸汽车运输能力按下式计算：

A=100qk1Tη/t

式中：A—自卸汽车台班运输能力，t/台·班

q—矿用自卸汽车载重量，60t

k1—矿用自卸汽车满载系数，0.95

T—班工作时间，8小时

η—矿用自卸汽车工作时间利用系数，0.95

t—矿用自卸汽车运输周期，70min

自卸汽车台班运输矿石能力A=100×60×0.95×8×0.95/70=618.85吨/台·班

按本矿日作业班数 2 班，所需自卸汽车台数N3= Qc/A=40000/618.85/2≈33（辆）,备用4辆，需37辆矿用自卸汽车进行运输。矿山需购置37辆宇通YTK90E60t矿用自卸车可满足矿石运输需要。

##### 二、汽车运输道路的设计

该矿山为山坡露天矿，选用公路开拓汽车运输，设计采用山坡露天半壁堑沟公路开拓，折返式汽车运输方式。运输道路按《厂矿道路设计规范》GBJ22-87进行设计。

1、 露天矿山道路类型划分

露天矿山道路类型划分为：生产干线、生产支线、联络线、辅助线四种。

2、 矿山道路等级及行车速度

本矿山的小时单向汽车流量在80-25两之间，推荐采用I级露天矿山道路。矿山内路面采用泥结碎石处理，矿山连接外部道路采用沥青碎石处理。

本矿山采用I级露天矿山道路，行车速度推荐为20km/h。

3、路面及路肩宽度

本矿山采用I级露天矿山道路，根据本矿往返车流量情况，推荐采用双车道，路面宽度取12.0m；露肩宽度取1.5m，加道路排水沟、挡车土堆1.5m。设计一级矿山道路双车道宽度15.0m。

4、最小圆曲线半径

本矿山采用I级露天矿山道路，根据同类矿山开采经验，最小曲率半径为100m，当受到地形或其它条件限制时，可根据实际情况调整最小曲率半径，但不得小于45m。

5、 圆曲线和竖曲线处的最小视距

一级露天矿山道路停车视距20m，会车视距40m，纵坡较大的路段可根据具体情况加长视距。

6、最大纵坡及长度和最大合成坡度

本矿山采用一级露天矿山道路，最大纵坡限制长度200m,两个纵坡之间设置缓和坡段，缓和坡段坡度不应大于3%，长度不小于80m。一级露天矿山道路，最大合成坡度值为8%，受开采条件限制时，最大合成坡度值可增加2%。

7、竖曲线最小半径和最小长度

当露天矿山道路纵坡变更处的相邻两个坡度代数差大于2%时，应设竖曲线。I级露天矿山道路的竖曲线半径和长度分别不应小于200m和20m。

道路等级生产干线、生产支线为I级，采用泥结碎石路面，设计工业广场、采场运输道路约6.20km。

  - 4.5 总平面布置

    - 4.5.1布置原则

一、满足采矿工艺要求，最大限度减少排土成本和用地面积。

二、矿岩运输顺畅，短捷运至破碎站、排土场。

三、充分利用现有矿部、生活设施及辅助设施。

    - 4.5.2总平面布置

首采区露天开采出入口位于矿区首采区北侧；工业广场布置在紧邻矿区北西部界外的宽阔平缓处；办公生活区布置在工业广场东侧平缓处；排土场设在距采场较近的小沟谷中；临时废渣场布置在工业广场内，平面布置见总平面布置图。

    - 4.5.3开采计划

该矿山设计生产能力1000万吨/a，设计利用资源量47540.7万吨,可采储量45163.67万吨。

根据矿山资源储量分布情况，首采区位于采场西段，矿体估算资源储量标高1155-832m，矿体以上覆盖少。根据《有色金属采矿设计规范》露天开采备用矿量2-5个月，当阶段高度为1040m时，可采储量385万吨，基本满足准备矿量的要求；当阶段高度1010m时可采储量978万吨，基本满足1年以上开拓矿量（第一年按达产的90%计算），为首期开拓矿量。基建期矿山采场道路，排水设施基本形成，满足首采工作的需要。方案设计采矿许可证期限内基建期2年，达产期1年，运营期（稳产期）27年。

2台以上挖掘机在同一平台上作业时，相邻两台设备最小间距不小于50m。多排孔挤压爆破，汽车运输时，单斗挖掘机最小工作线长度为100m。穿孔凿岩、采装、剥离间距一般不小于50m、100m。

  - 4.6 共伴生及综合利用措施

本矿区无其它共（伴）生资源。

  - 4.7 矿产资源“三率”指标

    - 4.7.1开采回采率

根据国家地矿行业标准《矿产资源“三率”指标要求  第4部分：铜等12种有色金属矿产》（DZ/T 0462.4-2023），开采镁（炼镁白云岩）的矿山开采回采率领跑者指标为98%、露天开采一般指标为95%、最低为92%。本次取一般指标95%作为该矿山冶镁用白云岩、耐火材料用白云岩及建筑石料用白云岩矿山坡露开采的设计开采回采率指标。

    - 4.7.2 选矿回收率

矿山所开采矿石为白云岩矿，不需要选矿，进行破碎加工、筛分后即可利用或出售。

    - 4.7.3 综合利用率

该矿区综合利用主要为破碎加工产生的粒径小于0.15mm的废渣，在生产过程中产生的废渣集中堆放，闭坑时用于回填采空区使用，综合利用率设计为100%。

本矿山的剥离物为第四系上更新统黄土及矿体围岩，开采境界内剥离量为1948.39万m3，前期剥离物送至排土场处理，用于后期环境治理、土地复垦，设计综合利用率75%以上。

本矿山生产期废水主要为开挖除尘用水、道路抑尘洒水，该部分水一般会自然蒸发，不会产生径流；生活污水主要为矿区职工生活用水，矿山应配置完善的污水处理系统，经固液分离处理后的清水循环利用率应达到100%。

矿石加工方法

白云岩入厂规格及要求

粒度60-15mm和15mm以下，其中40-50mm占80%以上，大于50mm的人工捡出，且表面不得有山皮、泥沙及其他杂物。

矿山安全设施及措施

“安全第一，预防为主”和安全生产是每个矿山企业的工作方针。矿山企业必须建立健全安全管理机构，制定安全生产制度，加强安全生产管理，加大安全投入，购置安全生产设备，进行安全教育和安全培训，采取安全生产措施。安全生产设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。

## 6.1 主要安全因素分析

### 6.1.1 露天开采可能引发的地质灾害分析

本方案推荐的露天开采，根据环境地质条件，露天矿开采形成的人为边坡破坏了原岩内部的初始应力平衡，受岩体结构、地质构造、降雨、地震等因素的影响，会造成局部（或大部）边坡失去稳定，因此而引发小型崩塌地质灾害；在开采过程中，露天采场对地形地貌景观造成较严重破坏等。

### 6.1.2 采装作业安全因素分析

在采装作业过程中影响安全因素主要是平台宽度是否满足挖掘机工作所需宽度，挖掘机作业时是否严格按操作规程操作。

### 6.1.3 运输作业安全因素分析

运输车辆是否按规定定期进行检测，专人进行日常维修养护；矿山道路的养护、路面的平整，运输系统是否安全畅通；能见度受到影响时，保持前后车距；冰雾和多雨季节时，减速防滑措施；卸矿平台等处应有足够的调车宽度。

### 6.1.4 用电安全因素分析

电器设备应有接地、过流、漏电保护装置，变电所应有独立的避雷系统和防火、防潮与防止小动物窜入带电部位的设施；采矿场、排渣场及生活区等架空供电线路防雷装置、接地装置、是否符合规定；变压器中性点直接接地的低压电力网，保护线与中性线分开系统或保护线与中性线部分分开系统保护装置等。

### 6.1.5 其他安全因素分析

雨季洪水可能对采场造成影响，对露天采场边坡和台阶造成破坏发生滑坡；矿山的建（构）筑物和重要设备，废弃的油、棉纱、布头、纸、油毡等易燃品的存放存在火灾隐患，消防通道是否畅通等。

### 6.1.6 工业卫生及职业病安全因素分析

矿山运行中产生废气、粉尘及废水、生活垃圾污染源，矿区生活用水的水源，食品卫生等。

## 6.2 配套的安全设施及措施

### 6.2.1 露天开采可能引发的地质灾害防治措施

一、严格按照设计边坡角施工，将采场边坡设置成梯形边坡，清除表面松动浮土，消除隐患，设横向排水沟，防止边坡被冲刷的作用。按有关操作规程进行，确保采场边坡角不大于60°，使边坡处于稳定状态。

二、应加强边坡的变形监测，保证边坡的稳定性与安全。局部边坡发生坍塌时，应及时报告有关主管部门，并采取有效的处理措施。

三、对废渣堆、排土场可能引发泥石流地质灾害的治理：根据废渣堆、排土场水文地质和工程地质条件进行稳定性分析，控制排弃高度不超过基底的极限承压能力，提高基底的抗滑能力，以防止发生滑坡及泥石流，对下游及周围造成地质灾害。

### 6.2.2 采装作业的安全措施

一、装运平台宽度应满足调车作业所需的最小平台宽度要求。

二、挖掘机汽笛或警报器应完好。进行各种操作时均应发出警告信号。夜间作业时车下及前后的所有信号照明灯应完好。

三、挖掘机作业时，发现悬浮岩块或崩塌征兆等情况，应立即停止作业，并将设备开到安全地带。

四、挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面及工作面附近不应有人停留。

五、挖掘机工作时，其平衡装置外形的垂直投影到阶段坡底的水平距离应大于1m。

六、挖掘机必须在作业平台稳定范围内行走，挖掘机上下坡时驱动轴应始终处于下坡方向，铲斗要空载并下放与地面保持适当距离。悬臂轴线应与行进方向一致。

七、挖掘机通过电缆、风水管口时，应采取保护措施；行走或运转时禁止调整悬臂架的位置和检修部件。通过松软、泥泞路面时，应采取防沉陷的安全措施，上下坡时应采取防滑措施。

八、挖掘机、前装机铲装作业时，铲斗不应在车辆驾驶室上方通过。装车时司机不应停留在司机室踏板上或有滚石危险的地方。

### 6.2.3 运输作业的安全措施

一、驾驶室外平台、脚踏板及车斗不应载人。不应在运行中升降车斗。

二、陡长坡道的尽端弯道不宜采用最小平曲线半径，弯道处的会车视距若不能满足要求，则应分设车道，急弯、陡坡、危险地段应有警示标志。

三、雾天和其它能见度较低的天气，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车距离应不小于30m，视距不足20m时，应靠右暂停行驶，不应熄灭前后警示灯。

四、冰雪和多雨季节道路较滑时，应有防滑措施并减速慢行，车距保持在40m以上。

五、坡度较大的填方及山坡填方弯道地段，高堤路基路段外侧应设置护栏、挡车墙等。

六、正常作业条件下，同类车不应超车，生产干线、坡道上不应无故停车。

七、对主要运输道路及联络道的长大坡道应设置汽车避让道。

八、驾驶员不应离开驾驶室或将头、手伸出驾驶室外。

九、拆卸轮胎或轮胎充气前，应先检查车轮压条和钢圈完好情况，如有缺损应先放气后拆卸。

十、不应采用溜车方式发动车辆，下坡行驶不应采用空挡滑行。在坡道上停车时司机不应离开，应使用停车制动，并采取安全措施。

十一、夜间装卸车地点应有良好照明设施。

### 6.2.4 用电安全措施

电器设备应有接地、过流、漏电保护装置，变电所应有独立的避雷系统和防火、防潮与防止小动物窜入带电部位的措施。

一、采矿场的架空供电线路，下列地点应装设防雷装置：

一是采矿场配电线路与分支线的连接处；

二是多雷地区的矿山，高压电力设备与分支线的连接处；

三是排渣场高压电力设备与架空线的连接处。

二、接地装置应符合下列规定：

一是架空接地线应采用截面积不小于35mm2钢绞线或钢芯铝绞线，并应架设在配电线路最下层导线的下方，与导线任一点的垂直距离应不小于0.5m。

二是移动式电力设备应采用矿用橡套软电缆的专业用接地芯线接地或接零。

三、接地线和设备金属外壳的接触电压，应不高于50V。

四、主要地极的设置应符合下列规定：

一是采矿场地极应不少于2组。

二是主接地极宜设在供电线路附近，或其它土壤电阻率低的地方。

三是有2组及以上主接地极时，当任一组主接地极断开后，在架空接地线上任一点所测得的对地电阻值应不大于4Ω，移动式设备与架空接地线之间的接地电阻值应不大于1Ω。

五、与变压器中性点非直接接地电力网相连的高、低压电气设备，应设保护接地，并应在变压器低压侧各回路设置能自动断开电源的漏电保护装置。变压器中性点直接接地的低压电力网，宜采用保护线与中性线分开系统或保护线与中性线部分分开系统。

六、向低压移动设备供电的变压器，其中性点宜采用非直接接地方式；向固定式设备供电的变压器，应采用中性点直接接地方式。

七、户外高压电力设备在2.6m以下的裸露带电部分，应设置围栏。

### 6.2.5 爆破安全措施

爆破作业可以帮助加快工程进度，但在执行过程中需要严格遵守安全操作规程，以确保人员和设备的安全。

一、爆破前，应抽调专人搞好戒严工作；

二、爆破工作必须由专人持证爆破；

三、采用少用药，勤爆破方式，安全爆破；

四、单位安全员、主管安全全领导、单位一把手必须坚守现场；

五、将爆破现场拉上警戒线；

六、专人指挥，以口哨为准命令爆破；

七、一般情况下，夜间不准爆破；

八、爆破时，现场人员必须戴安全帽；

九、处理哑炮中，必须是专业爆破人员参与检查、排出，他人不可私自到现场检查处理；

十、爆破后，如需清理的物料，必须注意上部物料结块落下伤人；

十一、爆破中，现场不能存放雷管和炸药，应远离现场；

十二、爆破前，点火器现场只能是专业人员在场，其他人员应离开以防意外突然爆破事故。

## 6.3  安全生产与工业卫生

### 6.3.1安全生产

一、安全生产管理

1、建立健全安全生产组织，加强安全生产管理

矿山企业应当建立健全安全生产组织，加强安全生产管理。

首先要建立健全安全生产领导组，矿山企业主要负责人担任安全生产领导组组长，全面负责矿山企业的安全生产管理工作；

第二是主要负责人应取得安全资格证书，最少配备一名安全生产管理人员和一名安全生产技术人员。可聘请专业安全技术人员、注册安全工程师或委托相关技术服务机构，提供安全生产技术服务；

第三是制定各项安全生产制度，各主要生产岗位都要制定安全生产岗位责任制和岗位安全生产操作规程，严格按照操作规程进行生产；

第四是定期开展安全教育和安全培训。安全培训教育一般每年不少于2次，新进矿山的作业人员应当接受不少于40个小时的安全培训，已在岗的作业人员每年接受不少于20个小时的安全培训。特种岗位作业人员必须按国家规定经过专门的专业安全技术培训，并考核合格，取得特种作业操作证书后，方可上岗工作；

第五是矿山企业必须按照《安全专篇》设计要求购置安全生产设施和设备，按国家有关规定提取和使用安全生产费用，保证安全生产投入；

第六是为职工加入工伤保险，保障职工的人身安全；

第七是开展定期或不定期的安全生产检查，发现生产生活中的安全隐患，及时进行排查处理，并确实加强安全隐患的整改力度；

第八是建立应急救援组织，制定安全生产应急预案。如果一旦发生安全事故立即组织救援，有序采取救援措施，使遇困人员及时得到紧急救援。建立兼职救援队伍，明确救援人员的责任。与相邻的矿山救护队伍或其他具备救护条件的单位签订救护协议。如果一旦发生安全事故立即组织救援，有序采取救援措施，使遇困人员及时得到紧急救援，确保生命财产的安全；

第九是按照国家有关规定建立安全事故报告制度。

二、安全生产措施

1、组织措施

按照《中华人民共和国劳动法》的有关规定，用人单位必须建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，建立劳动安全组织机构，加强安全管理和监督，防止劳动过程中的事故，以保证职工的劳动安全。

向职工进行劳动安全知识宣传，加强劳动纪律教育，增强遵守各项规章制度，尤其是操作规程的自觉性，预防各种事故的发生；搞好职工培训，对新入矿的工人要进行三级教育；对特殊技术工种要实行专门培训，使工人掌握设备性能及操作方法，经考试合格后方准上岗；对女职工要根据其特点恰当地安排工作，改善工作条件，保证休息时间，做好女职工的劳动安全保护工作。

2、技术措施

采掘场安全措施：

在采装过程中如果发现有台阶崩落迹象危及挖掘机安全时，挖掘机应停止采装，并退到安全地点，待检查处理后，方可重新采装；挖掘机装车必须待卡车开到正常装车位置停稳后方可装车；挖掘机工作半径范围内严禁站人。

生产中严格按设计参数和工作平盘规格进行作业；设备机组人员必须严格按照设备操作规程使用设备。

挖掘机的提升、推压等钢丝绳部件必须定期检查，如发现有破损不宜作业时，应及时更换。炎热季节应经常检查电机和轴承的热度，使其不超过允许温度。

防止雨季洪水对采场造成影响，山坡露天采场应设计在当地侵蚀基准面以上和最高洪水位以上。

为防止雨季洪水冲刷或渗人边坡对露天采场边坡和台阶造成破坏发生滑坡，应在露天采场上部和各类台阶上，根据汇水面积的大小设置截水沟或排水沟。

矿山的建（构）筑物和重要设备，须按照国家规定和消防部门的要求，建立消防隔离设施，设置消防设备和器材。消防通道上不应堆放杂物。

矿山企业应规定专门的火灾信号，并做到发生火灾时能通知作业地点的所有人员及时撤离危险区。任何人员发现火灾应立即报告调度室组织灭火。防护用品仓库应备足消防器材，建立防火制度。

3、安全急救措施

为救护矿山生产过程中由于滑坡、爆破、交通等事故造成的人员伤亡，矿山应设矿山急救站并配备必要的医护人员，对事故中的伤病员进行现场急救。

### 6.3.2 工业卫生

建立健全工业卫生管理机构或组织，配备专职或兼职的职业卫生人员，负责本单位的职业病防治工作，制定职业病防治计划，健全职业卫生管理制度和操作规程，并组织定期检查。同时应组织劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训。工业卫生措施如下：

一、矿区生活用水的水源选择，水源卫生防护，应符合国家规定。水质标准应符合饮用水标准。矿山企业应每月进行一次水质检验，水质不合格的不得作为饮用水使用。

二、应根据气候特点采取防暑降温或防冻避寒措施。

三、作业场所应设饮水站，及时供给职工符合卫生标准的饮用水或给职工配备随身携带的水壶。

四、办公生活区、食堂应经常打扫卫生保持干净整洁，食堂应配备消毒柜。禁止给职工食用陈旧、过期、变质的蔬菜和食品。

五、作业场所附近应设置保健站或医务室，并备有电话、急救药品和担架。

### 6.3.3 职业病的防治

矿山企业应建设必要的良好劳动条件，配备必要的劳动保护用品，防止和消除各种职业病：

一、对于接触粉尘、噪声、有害气体的工种须采取有效防治矽肺病、尘肺病等职业病的预防措施。加强粉尘检测和防治工作。建立职工健康档案，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品和劳动保护设施。

二、采场及加工厂等产生粉尘的场所须采取洒水、喷雾等降尘措施。工作人员需佩戴防护用品。

三、作业场所应控制噪声，噪声超标的场所应安装消音设备或给职工佩戴防护用品。

四、对接触粉尘工作场所的职工，必须定期进行身体检查，一般每年一次，并建立职工健康档案。对体检发现患有职业病或职业病禁忌症的应进行及时治疗，并调整调离现有工作岗位。

五、搞好矿区的环境卫生工作，改善卫生条件，做到文明生产。

# 7.项目投资估算

  - 7.1 职工定岗定员及劳动生产率估算

    - 7.1.1 职工定岗定员

表7-1生产岗位定员表

| 序号 | 工种人员名称 | 数量（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产人员 | 85 | 2班/日 |
| 1 | 采矿（挖掘机）司机 | 12 |  |
| 2 | 装载机司机 | 9 |  |
| 3 | 运输司机 | 37 |  |
| 4 | 破碎 | 11 |  |
| 5 | 筛分 | 16 |  |
| 二 | 非直接生产人员 | 60 |  |
| 1 | 安全 | 15 |  |
| 2 | 后勤服务 | 17 |  |
| 3 | 矿山管理人员 | 8 |  |
| 4 | 工程技术人员（地质、测量、采矿等） | 20 |  |

    - 7.1.2 劳动生产率估算

该矿为露天石料矿，按采剥矿岩总量估算全员劳动生产率和生产工人劳动生产率。

全员劳动生产率=年采剥矿岩总量/全员人数=352.11万m3/145人=2.24万m3/人；生产工人劳动生产率=年采剥矿岩总量/生产工人数=352.11万m3/85=4.14万m3/人。

  - 7.2 成本费用估算

    - 7.2.1 按成本费用项目估算

矿石成本费用计算范围，指矿山开采过程及相应的辅助设施工艺过程发生的全部费用，指从矿山开采计算至成品矿仓止。一般从矿山剥离、采矿、铲装运、破碎加工、输送至成品矿仓等过程发生的费用。计算矿山矿石开采成本时，露天矿以计算年的矿石量和剥离量为准。

按成本费用项目计算主要内容有：

一、材料费：材料费（包括：炸药、雷管、导火索、钢钎、硬质合金、铲头牙尖、轮胎、风水管、潜孔钻头等）按市场价加运杂费，根据该矿山设计生产工艺，结合同类邻近矿山的生产成本，估算材料成本为2.95元/吨。

二、动力费用：根据该矿山设计生产工艺，结合同类型矿山生产用电、用汽油、柴油、煤、单价进行估算，动力费用单位成本为3.05元/吨。

三、生产工人工资福利：根据设计劳动定员工资单价平均计算，综合确定平均为10万元/人年（工资及工资附加），年工资福利总额1450万元，吨成本为1.45元/吨。

四、维简费：参照财政部、国家发改委、煤矿安全监察局《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定的通知》（财综[2004]119号）大中型露天煤矿按2-3元/吨提取维简费的标准，本矿为白云岩矿按3元/吨提取。

五、安全生产费：按财政部、应急部《企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财资[2022]136号）“非金属露天矿山每吨按3元提取”。

六、大修理费及维修费（修理费）：按固定资产的设备和建（构）筑物分别计算的修理费，建（构）筑物维修费率5%，矿山设备维修费率为7%。建（构）筑物维修费=1450.00万元×5%=72.50万元；设备维修费=30341.75万元×7%=2123.92万元；折合单位成本=2196.42万元÷1000万吨/年=2.20元/吨。

七、流动资金利息：一般按现时一年期贷款基准利率进行估算，单位流动资金利息=11812.22万元/年×4.35%=513.83万元，成本为0.51元/吨。

八、车间管理费：根据该矿山设计生产工艺，结合同类邻近矿山的生产成本，各项管理费用和业务费用按0.20元/m3（0.07元/吨）估算，每年352.11万m3×0.20元/m3=70.42万元。

    - 7.2.2 销售税金、附加及其它费用

一、销售税金及附加

- 增值税：按照财政部、国家税务总局《关于金属矿非金属矿采选产品增值税税率的通知》（财税[2008]171号），增值税税率调为17%（销项税、进项税均为17%）。年销项税额=年销售收入×销项税率（17%）。正常年份应纳增值税=年销项税额－年进项税额。

根据财政部、税务总局、海关总署2019年第39号公告增值税率调整为13%，按目前白云岩原矿石平均单价为106.11元/吨，销项税为106.11÷（1+13%）×13%=12.20元/吨。进项税为采购原材料、燃料、动力等6.00元/吨，税率13%，估算进项税为0.78元/吨，应交增值税额为9.20-0.78=11.42元/吨。

2、城市维护建设税（附加税）：根据1985年2月8日国务院发布的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》规定，从事生产经营的企业单位和个人缴纳增值税、消费税、营业税的都应缴纳城市维护建设税，费率以三税之和总额计征，纳税人所在地为城市市区的为7%，所在地为县城、建制镇的为5%，纳税人所在地为乡村的税率为1%。

3、教育费附加：根据2005年国务院《关于修改征收教育费附加的暂行规定的决定》和《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育附加制度的通知》，从2010年12月1日起缴纳；征收范围为凡缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人；费率为三税总额的3%计费。

4、地方教育费附加：根据教育法和财政部财综[2010]98号《关于统一地方教育费附加政策有关问题的通知》，山西省人民政府《全省地方教育附加征收使用管理办法》（晋政发[2011]25号），地方教育附加征收标准统一为单位和个人实际缴纳的增值税、营业税、消费税税额的2%。

城市建设维护费、教育费附加、地方教育费附加3项合计费率为增值税、消费税、营业税的6%。计算的增值税（含营业税）为11.42元/吨，汽油、柴油、轮胎等消费税约0.02元/吨，三费为 11.44元/吨，估算应缴附加费0.67元/吨。年缴纳686.40万元。

- 资源税：根据《中华人民共和国资源税法》（2020年9月1日起施行）和《山西省人民代表大会常务委员会关于资源税具体适用税率等有关事项的决定》（2024年4月1日起施行），我省白云岩矿原矿资源税率为5%，税额为106.11元/吨×5%=5.31元/吨。

二、其它成本费用

1、价格调节基金：根据晋政发[2005]5号文件《山西省人民政府关于印发山西省价格调节基金征收使用管理办法的通知》,从2005年1月1日起实施。征收范围为本省境内从事生产经营活动，有销售和应税收入并缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人。价格调节基金征收标准为增值税、消费税、营业税三税之和的1.5%。4.39×1.5%=0.07元/吨。

2、河道工程维护管理费：根据山西省人民政府1996年12月12日发布的《山西省河道工程维护管理费征收使用办法》，从1997年1月1日起征收；工商企业和个体工商户按当年流转税总额的1%缴纳；有生产经营性收入的事业单位按当年营业税和所得税总额的2%缴纳。估算河道工程维护管理费为0.05元/吨。

3、工会经费：为贯彻落实《中华人民共和国工会法》，山西省总工会和省地税局决定从2005年9月1日起征收工会费；征收范围为省内所有企业、事业单位、行政机关和个体工商户，由地税部门代征；费率为全部职工（含临时工）工资（计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班工资、特殊情况下支付的工资）总额的2%为计征基数。其中50%上缴省、市、县工会，50%留基层工会。企业及私营企业不支持或不组建工会的，向上一级工会缴纳（待组建工会时返还企业工会50%）。估算应缴工会经费为0.03元/吨。

4、残疾人就业保障基金：山西省人民政府1999年6月8日以省政府令第137号公布《山西省按比例安排残疾人就业规定》，2001年11月省政府办公厅下放通知，由地税局代收。征收范围为安排或安排残疾人就业达不到比例的各类企业。征收标准为按本年度（企业）差额人数（本年度企业在职职工人数）的1.5%与本年度企业安排参加人数的差额和所在县上年度平均工资总额计算（以统计部门公布的数字为准）。估算的残疾人就业保障金为0.06元/吨。

5、采矿排水水资源费：根据《中华人民共和国水法》和2011年4月8日山西省人民政府办公厅下放的《关于地税部门代征采矿排水水资源费的通知》（晋政办发[2011]25号），采矿排水水资源费从2011年1月1日起征收。征收范围为本省境内从事煤炭和其他矿产资源（包括：铁、铜、金、铝矾土、高岭土、石英石及其他矿产）开采的单位和个人。征收标准按省物价局、财政局、水利局《关于采矿排水水资源费征收事项的通知》（晋价商字[2009]200号），按实际开采量（含自产自用和连续加工部分），每吨原煤或原矿按3元/吨计征。

6、水土流失补偿费：根据《中华人民共和国水土保持法》和《山西省水土流失补偿费治理费的征收使用和管理办法》，凡本省境内在山区、丘陵区、风沙区等易造成水土流失的地区从事采矿、筑路、修建电厂、烧制砖瓦、石灰等生产开发建设单位和个人，按占地面积和破坏面积一次性交纳0.2-0.4元/m2，省、市各留10%，留县80%；采矿等企业应积极治理，不能或不便自行治理的，按采挖面积和倾倒占地面积一次性交纳0.3-0.5元/m2;弃土弃渣按实际排放量一次性交纳2-5元/m3,也可折算成产品产量计征，石料为1-1.5元/吨。经估算为0.04元/吨。

7、绿化费：根据《山西省实施中华人民共和国森林法办法》和省物价局、财政局、绿化委、林业局《关于印发我省林业系统行政事业性收费项目及标准的通知》，忻州市人民政府《关于征收绿化费和以资代劳费的通知》（忻政办发[2007]103号），厂矿企业由收费局负责按在册人数每人30元征收以资代劳绿化费。按最低0.01元/吨计算。

8、其它费用：包括：征地或临时占地费用、采矿权出让收益金、编制各种报告、方案等费用，117629.08÷（1000×48.7）=2.41元/吨。

三、企业管理费：包括劳动保险费、公积金、职工培训教育经费、办公费、差旅费、业务招待费、低值易耗品摊销等30多项费用。企业管理费一般按照年销售收入（106110万元）的10%-15%提取,本次取14.5%（采矿权出让金较高取高值），约提取管理费总额15385.95万元，扣除前面已估算的无形资产摊销费（其他费用）、水土流失补偿费、绿化费、工会经费等，估算的企业管理费12895.95万元，约12.90元/吨。

四、财务费用：财务费用主要为利息收入、贷款利息支出、汇兑损失、银行业务手续费等，本项目主要财务费用为贷款利息支出。拟贷款72223.42万元，按现行一年期贷款基准利率4.35%计算，利息成本为3.14元/吨。

五、企业所得税：根据《中华人民共和国企业所得税法》自2008年1月1日起，企业所得税税率为25%，企业所得税=利润总额×所得税税率=（销售收入-总成本费用-销售税金及附加）×所得税税率。初步估算年销售收入为106110.00万元，年成本支出为55397万元，年利润总额为50712.50万元。估算企业所得税为9.82元/吨，年缴纳企业所得税9823.13万元。

    - 7.2.3 总成本费用

总成本费用：包括生产成本（含材料费、动力费、人工费、其他直接费用+间接费用等）、管理费用、财务费用、销售税金及附加等。

据此计算总成本费用=生产成本+销售费用（税及附加）+其它成本+企业管理费用+财务费用+企业所得税=16.23+11.42+5.67+12.90+3.14+9.82=59.18元/吨。

- 7.3 财务评价

- 7.3.1 财务评价指标

本项目的投入产出计算是在目前市场价格的基础上进行的，初步估算本项目投资总额为180558.27万元，年销售收入约106110万元。年上缴税金（增值税及附加、资源税、企业所得税）约26553.13万元；年利润额为46926.87万元,年净利润20373.74万元。矿山正常生产8.86年可回收全部投资。投资利润率为25.99%，投资利税率为14.71%。

    - 7.3.2  财务评价分析

本项目的投入产出估算是在目前市场价格的基础上进行的，能够较为客观地反映目前价格水平。按采矿权出让收益116793万元，投资额为180558.27万元，估算投资回收期为8.86年（由于拍卖出让采矿权成交价较高，增大了投资回收期）。估算的成本利润率79.29%、销售利润率44.22%，估算的投资利润率25.99%，高于露天开采业一般基准收益率17%。由财务评价指标可说明本项目在财务上是可以接受的，经济上是基本可行的。开发本矿区白云岩矿项目，虽然投资回收期较长、投资利税率偏低，还具有许多不确定因素，存在一定的风险。但可以解决当地部分人员就业问题，为国家创造一定的税收，具有一定的经济效益和社会效益。

- 8.结论

  - 8.1 方案简要结论

- 8.1.1 编制方案的目的用途

五台云海镁业有限公司大朴村冶镁用白云岩矿为新立采矿权，编制《开发利用方案》目的用途，一是矿山开发利用方案是办理采矿登记的必备资料之一，需为办理采矿许可证提供资料；二是为规范矿山企业的采矿行为，按照科学的采矿方法，合理的开采顺序，最大限度利用矿区内矿产资源储量，取得最大的经济效益和社会效益,为矿山企业开发利用矿产资源提供技术依据；三是为编制矿山环境保护与土地复垦方案、环境影响评价报告等后续工作提供基础资料。

    - 8.1.2 可采储量与生产规模及可服务年限

地质勘查报告提交的矿区范围内保有保有冶镁用白云岩、耐火材料用白云岩、建筑石料用白云岩矿探明+控制+推断资源量为57895万吨予以设计利用，资源储量估算标高1290-832m。可采储量为：45163.67万吨。

本方案经验证确定建设露天开采生产规模为1000万吨/年（352.11万m3），采矿生产可服务年限为45.16年，基建期24个月，估算的矿山服务年限为47.16年。采矿许可证有效期最长为30年，因此本方案设计服务年限为30年，其中基建期2年，采矿生产期28年。

    - 8.1.3 矿产品方案

本项目产品方案为销售冶镁白云岩原矿石，销售60-45mm、45-30mm、30-15mm、15mm以下不同颗粒级的耐火材料用白云岩、建筑石料用白云岩石子。

- 8.1.4 开拓运输方案及采矿方法

方案确定矿床开采方式为山坡露天开采,采用公路开拓、台阶式采矿方法，汽车运输方案。汽车运输线路布置方式为折返式。开采顺序按照由上而下分台阶开采，按照工作台阶高度15m，终了台阶高度13-15m，自上而下共划分为31个水平。

本方案露天开采选用挖掘机、装载机采装矿、岩，汽车运输，确定露天开采安全平台宽度5m ，人工清扫平台宽度8m，每隔90m设接滚石平台，宽度20m，最小工作平台宽度40m，露天采场底部最小宽度60m。

    - 8.1.5 矿石加工方案

本区使用使用挖掘机采出白云岩矿石后，破碎加工成粒度5-60mm的物料。根据冶镁用白云岩、耐火材料用白云岩、建筑石料用白云岩一般工业指标要求进行矿石加工。

    - 8.1.6 综合利用方案

矿石加工的尾矿为＜0.15mm的尾砂，主要用于修复矿山路面使用和回填采空区利用，尾砂综合利用率100%。

    - 8.1.7 投资估算结果

本矿为新立采矿权，工程费用总估算内容包括矿业权出让价款、矿山基建及开采、建筑工程、设备及工、器具设备购置、安装工程费用、工程建设其他费用、未预见工程费及流动资金等，建设投资总额需180558.27万元，企业自筹解决60%，贷款40%。

总成本费用：包括生产成本（含材料费、动力费、人工费、其他直接费用+间接费用等）、管理费用、财务费用、销售税金及附加等。据此计算总成本费用（生产成本、销售费用、企业所得税、管理费用、财务费用）59.18元/吨（矿石），投资利润率为25.99%，投资利税率为14.71%。

  - 8.2 存在的问题及建议

一、《方案》设计的生产设施、排土场、工业场地等配套设施以及办公生活区都在批准的开采范围之外，建议矿方及时履行建设用地审批程序。

二、矿山企业应严格按开发利用方案、设计进行开采。《山西省五台县五台云海镁业有限公司大朴村冶镁用白云岩矿矿产资源开发利用方案》所采用的山坡露天开采方案灵活适用，采矿工艺成熟可靠；矿区白云岩矿资源开采条件较优越；其外部供电及水资源等各项建设条件都已具备；目前矿产品销路基本稳定。无论从资源保护、合理利用角度，还是从技术经济角度来分析，开发该矿山是基本合理可行的。

三、矿区内受断层影响，Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ矿体控制程度低，建议矿山在今后的生产过程中，增加推断资源块段的探矿工程，提高资源量级别。

四、由于矿区工业广场设计位置离矿区采场较近，开采矿体时距工业广场或其它建构筑物300m范围内不得进行爆破作业，按《方案》设计采用破碎锤凿岩-铲装工艺进行开采。

附表1　　　矿山露天开采主要技术经济指标表

| 序号 | 指标项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿区范围内保有资源储量 | 万吨 | 57895 |  |
| 2 | 设计利用资源量 | 万吨 | 47540.7 |  |
| 3 | 可采储量 | 万吨 | 45163.67 |  |
| 4 | 开采深度 | m | 1290-832 | 资源储量估算标高1290--832m |
| 5 | 产品方案 | mm | 销售冶镁白云岩原矿石 | 销售耐火材料用白云岩、 建筑石料用白云岩石 |
| 6 | 开采方式 |  | 山坡露天开采 |  |
| 7 | 开拓方式 |  | 公路开拓 |  |
| 8 | 采矿方法 |  | 台阶式采矿法 |  |
| 9 | 开采阶段高度 | m | 13-15 |  |
| 10 | 终了台阶高度 | m | 13-15 |  |
| 11 | 开采阶段坡面角 | 度 | 19-65° |  |
| 12 | 阶段终了坡面角 | 度 | 18-65° |  |
| 13 | 最终边坡角 | 度 | 18-50° |  |
| 14 | 露天采场境界规格 | 上口 | 长2814m，宽1110m |  |
|  |  | 下口 | 长2075m，宽158m |  |
| 15 | 设计生产能力 | 万吨/a | 1000 |  |
| 16 | 开采回采率 | % | 95 |  |
| 17 | 废石混入率 | % | 5 |  |
| 18 | 矿石体重 | t/m3 | 2.84 |  |
| 19 | 经济合理剥采比 | m3/m3 | 4.01 |  |
| 19 | 平均剥采比 | m3/m3 | 0.11 |  |
| 20 | 境界剥采比 | m3/m3 | 0.11 | 最大值 |
| 21 | 服务年限 | 年 | 30 | 含基建期24个月 |
| 22 | 矿山工作制度 | 天/年 | 250 |  |
|  |  | 班/日 | 2 | 每班8小时 |